Приложение

к Решению Совета народных

депутатов г.Фокино

от 21.09.2018 года № 6-28

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ГОРОД ФОКИНО»

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(2018-2027 ГОДЫ)

г. Фокино

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.

Паспорт программы

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Теплоснабжение

2.2 Водоснабжение

2.3 Водоотведение

2.4 Электроснабжение

2.5 Газоснабжение Ошибка! Закладка не определена.

2.6 Сбор и утилизация (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКООшибка! Закладка не определена.

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения  у потребителей

3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы Ошибка! Закладка не определена.

3.1 Динамика численности населения

3.2 Прогноз развития застройки

3.3 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Теплоснабжение

4.2 Водоснабжение

4.3 Водоотведение

4.4 Электроснабжение

4.5 Газоснабжение

4.6 Сбор и утилизация (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО

5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Теплоснабжение

5.2 Водоснабжение

5.3 Водоотведение

5.4 Электроснабжение

5.5 Газоснабжение

5.6 СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Источники инвестиций

6.2 Динамика уровней тарифов

6.3 Проверка доступности тарифов для населения

7 Управление программойОшибка! Закладка не определена.

Приложение 1 Программа инвестиционных проектов

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Фокино» Брянской области (2018-2027 годы) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Устав городского округа «город Фокино»; - Генеральный план муниципального образования городской округ «город Фокино» (разработан до 2027года) - Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Фокино» Брянской области на период до 2028года, утвержденная постановлением администрации г. Фокино от 14.12.2016 № 978-П; - Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Фокино Брянской области на период до 2024года, утверждённая постановлением администрации г. Фокино от 14.07.2014 № 437-П; |
| Разработчик Программы | Администрация города Фокино |
| Основные цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Фокино. |
| Основные задачи Программы | -обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения города стоимости коммун. услуг. |
| Важнейшие целевые показатели | в результате реализации Программы предполагается достигнуть целевые показатели (раздел 4 программы) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего предполагаемый объем финансирования 1621,33млн.руб., в том числе: федеральный и областной бюджет – 534,98 млн.руб. местный бюджет – 13,69 млн.руб. внебюджетные источники – 1068,7 млн. руб. |
| Организация контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Фокино |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Теплоснабжение

Город Фокино расположен на северо-востоке Брянской области в Придеснянской низменности и занимает площадь 24,4 кв. км. Он является вторым по величине городом Дятьковского района после города Дятьково. Город Фокино раскинулся по обоим берегам реки Болва, которая является притоком р. Десны.

Город Фокино занимает выгодное экономико-географическое положение, так как находится недалеко от города Брянска и соединен с ним транспортными путями (автомобильными дорогами и железнодорожными линиями). Расстояние до районного центра (г. Дятьково) по автодороге – 27 км, до областного центра (г. Брянск)- 31 км.

Численность постоянного населения города по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 13,0 тыс. человек.

Территория города разделена на 2 части поймой реки Болвы, с восточной стороны - производственная зона и старая застройка жилой зоны, а с западной стороны, на коренном берегу реки Болва, на территории старого поселения Шибенец, развиваются жилые микрорайоны. Жилой фонд города построен, как усадебными, так и секционными 2-х, 5-ти этажными домами. Достаточно развита сеть образования, учреждений культуры, здравоохранения, спорта и сеть обслуживания населения.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, с ярко выраженными временами года. Природа типична для средней полосы Российской Федерации.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского округа осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

В настоящее время в городском округе город Фокино (далее - городской округ, город Фокино) действует централизованная система теплоснабжения на базе отопительных котельных.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города Фокино являются:

- Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Мира 14а

- Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Карла Маркса

- Котельная ООО «Брянский асбестоцементный завод»

- Котельная АО «Мальцовский портландцемент»

- Котельная ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

  - В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входят 2 котельные, работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей города Фокино. Общая суммарная установленная мощность котельных составляет 52,38 Гкал/час.

  - В структуру ООО «Брянский асбестоцементный завод» входит 1 котельная, работающая на газообразном топливе и отапливающая потребителей города Фокино. Общая суммарная установленная мощность котельных составляет 12 Гкал/час.

Общее количество потребителей, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 148 жилых дома и 24 объекта социально-культурной сферы. Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя. Потребители частично снабжены приборами учета тепловой энергии.

Краткая характеристика котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Общая характеристика котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть (на балансе Предприятия) в двухтрубном исчислении, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Тип схемы теплоснабжения | Количество и тип котлов | Установленная мощность |  |  | Присоединенная мощность |  |  | Кол-во присоединенных ЦТП, ИТП | отопление | гвс | всего |
|  |  |  |  |  | отоплен | ГВС | Всего | отоплен | ГВС | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул.Карла Маркса, 36а (№1 и №2) | отдельностоящая | двухтрубная, закрытая, зависимая | КВГМ-10 -2шт. ДКВР 10/13пар-2шт., ДКВР 10/13-1 шт. | 37 | 8,5 | 45,5 | 17,5 | 6,1 | 23,6 | 0 | 4,043 | 3,1125 | 7,1555 |
| 2 | г. Фокино, кот. ул. Мира, 14а | БМК | двухтрубная, закрытая, независимая | КВ-4,0 - 2 шт. | 6,88 |  | 6,88 | 2,92 | 0 | 2,92 | 0 | 5,420 | 0 | 5,420 |

Температурные графики для регулирования отпуска тепла.

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Мира д. 14а | 95/70 |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. К. Маркса | 95/70 |
| Котельная ООО «Брянский асбестоцементный завод» | 95/70 |
| Котельная ОАО «Мальцовский портландцемент» | Данные не предоставлены юридическим лицом |
| Котельная ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» | 95/70 |

Технические характеристики основных источников тепловой энергии.

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Гкал/ч | Срок ввода основного оборудования, лет |  | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч |  | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Мира д. 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-4,0 | Газ | 3,44 | 2008 |  | 3,44 | 3,804 |  | Водогрейный |
| КВ-4,0 | Газ | 3,44 | 2008 |  | 3,44 |  |  | Водогрейный |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-10 | Газ | 10 | 2000 |  | 45,5 | 35,5 |  | Водогрейный |
| КВГМ-10 | Газ | 10 | 2000 |  |  |  |  | Водогрейный |
| ДКВР 10/13пар | Газ | 8,5 | 1974 |  |  |  |  | Водогрейный |
| ДКВР 10/13 | Газ | 8,5 | 1974 |  |  |  |  | Водогрейный |
| ДКВР 10/13 | Газ | 8,5 | 1974 |  |  |  |  | Водогрейный |
| Котельная ООО «Брянский асбестоцементный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР 10/13 (5 шт.) | Газ | 6,5 (32,5) | 1984 |  | 12 | 12 |  | Водогрейный( 2 в работе, 3 на консервации) |
|  |  |  | 1977 |  |  |  |  |  |
| ТВГ-4Р | Газ | 3,698 | н/д |  | - | - |  | на консервации |
| ДЕ-10/14 (2 шт.) | Газ | 6,45 (12,9) | н/д |  | - | - |  | на консервации |
| ДЕ-25/14 | Газ | 16,7 | н/д |  | - | - |  | на консервации |
| Котельная АО «Мальцовский портландцемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные не предоставлены юридическим лицом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР 18 (3 шт.) | Газ | 1,53 | 2007 |  | 1,41 | 1,41 |  | Водогрейный |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Брянский асбестоцементный завод»,  АО «Мальцевский портландцемент» и ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» представлена ниже

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери ТЭ при передаче, Гкал |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Мира д. 14а | 1874,62 | 76,08 | 1950,7 |
| Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул.К.Маркса | 40481,16 | 1642,84 | 42124 |
| Котельная ООО «Брянский асбестоцементный завод» | 1203 | 44 | 1247 |
| Котельная АО «Мальцовский портландцемент» | Данные не предоставлены юридическим лицом |  |  |
| Котельная ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» | 114,3 | 45,72 | 160,02 |

Основное оборудование котельной по ул. Мира д. 14а:

Котлы КВ-4,0 -2 шт;

Насосы:

сетевой GRUNDFOS TP 80-400/2; Q=140м3/ч;H=40 м – 3 шт.

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

- водоподготовительная установка с Na+- катионитовыми фильтрами.

Основное оборудование котельной по ул. К. Маркса:

Котлы: КВГМ-10   – 2 шт.

ДКВР 10/13 – 3 шт.

Насосы:

Сетевой Д-800;Q=800 м3/ч;H=56 м - 2

Сетевой Д 320/50; Q=320 м3/ч;H=50 м - 3

Сетевой 1Д200-90а; Q=200 м3/ч;H=50 м - 2

ГВС   К-100-65; Q=90 м3/ч; H=40 м - 3

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

- водоподготовительная установка с Na+- катионитовыми фильтрами I  и II ступени

- Фильтра Ø=1,5м,h=2,0м-сульфоуголь -3шт.,Ø=1,5м,h=2,0м -КУ2-8- 3шт.

Основное оборудование котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод»:

Котлы ДКВР 10/14 – 2 шт.

Насосы: ЦНСГ-60/190; Q=60 м3/ч, Н=190 м – 3 шт.

Д-320/50; Q=320 м3/ч, Н=50 м – 2 шт.

КС-45/30; Q=45 м3/ч, Н=30 м – 2 шт.

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

- водоподготовительная установка с Na+- катионитовыми фильтрами I  и II ступени

Основное оборудование котельной АО «Мальцовский портландцемент»:

Данные не предоставлены юридическим лицом.

Основное оборудование котельной ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»:

Котлы: НР 18 – 3шт.

Насосы:

Сетевой насос №1 К 150-125-315; Q=200м3/ч; Н=32м – 1 шт.

Сетевой насос №2 К 150-125-250; Q=200м3/ч; Н=20м – 1 шт.

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

Автоматическая система дозирования реагентов « Комплексон-6» 2012г. Реагент ЭКТОСКЕЙЛ -450-1 (Цинковый комплекс МТС).

Центральные тепловые сети находятся в собственности ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Брянский асбестоцементный завод» и ООО «Фокинский завод строительных материалов». Врезки в центральные тепловые сети признаны бесхозяйными. Система тепловых сетей - закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 22625 м.

| № п/п | наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 12,575 |
| 2 | ООО «Брянский асбестоцементный завод» | 2,38 |
| 3 | ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» | 0,152 |
| 4 | МО ГО «г. Фокино» | 1,276 |
| 5 | Бесхозяйные тепловые сети | 6,237 |
|  | ИТОГО | 22,625 |

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

С декабря 2017года на смену банкротному предприятию пришло новое – МУП города Фокино «Водоканал».

Для обеспечения потребителей города услугами  водоснабжения используются водоводы,  уличная водопроводная сеть,  внутриквартальные и внутридворовые сети. Физический износ систем водоснабжения составляет свыше 60 %. Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, полипропиленовых трубопроводов.

Водозабор города Фокино включает 6 артезианских скважин, центральную насосную станцию, два резервуара запаса артезианской воды размером 1200х1200х4000, объемом 500 м3. Водозабор микрорайона Шибенец включает 5 артезианских скважин, центральную насосную станцию, три резервуара запаса артезианской воды: два резервуара размером 2400х1200х4000, объемом 10000 м3 каждый, один цилиндрической формы объемом 300 м3.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Фокино базируется на использовании исключительно подземных вод.

На территории городского округа подземные воды забираются одиночными и групповыми водозаборными скважинами.

Основные характеристики источников водоснабжения.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год бурения | Марка погружного насоса | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗС г. Фокино | Арт. скважина №2 | 1990 | Затампонирована в 2017г |  |  |
|  |  | Арт. скважина №3 | 1986 | Затампонирована в 2017г |  |  |
|  |  | Арт. скважина №4 | 1988 | ЭЦВ-10-65-90 | 180 | 995 |
|  |  | Арт. скважина №5 | 1981 | ЭЦВ-10-65-90 | 168 | 265 |
|  |  | Арт. скважина №10 | 1979 | Временно законсервирована | 170 | 148 |
|  |  | Арт. скважина №11 | 1992 | ЭЦВ-8-40-120 | 200 | 271 |
|  |  | Насосная станция второго подъема | 1976 | - | - | 5999 |
| 2 | ВЗС мкр. Шибенец | Арт. скважина №6 | 1975 | ЭЦВ-10-65-110 | 140 | 36 |
|  |  | Арт. скважина №7 | 1968 | ЭЦВ-10-65-110 | 140 | 805 |
|  |  | Арт. скважина №8 | 1985 | ЭЦВ-10-65-110 | 172 | 3327 |
|  |  | Арт. скважина №9 | 1990 | ЭЦВ-10-65-110 | 180 | 852 |
|  |  | Арт. скважина №13 | 2010 | ЭЦВ-10-65-110 | 190 | 900 |
|  |  | Насосная станция второго подъема | 1962 | - | - | 10926 |

Сетевое хозяйство водоснабжения переданное в хозяйственное  ведение МУП г. Фокино «Водоканал»

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
| 1 | Водопровод от арт. скважины №2 до резервуара | 145 | сталь | 219 | - | 1985 |
| 2 | Водопровод от арт. скважины №3 до центрального водопровода к резервуарам | 260 | сталь | 100 | 1 | 1955 |
| 3 | Центральный водопровод с водопроводом от арт. скважины №4 к резервуарам | 275 | сталь | 219 | - | 1976 |
| 4 | Водопроводные сети по ул. Свердлова | 535 | асбест | 100 | 2 | 1960 |
| 5 | Водопроводная сеть по ул. Скрябина | 1430 | асбест | 100 | 4 | 1960 |
| 6 | Водопроводная сеть по ул. Комсомольская | 1490 | асбест | 100 | 3 | 1960 |
| 7 | Водопроводная сеть по ул. Пионерская | 859 | асбест | 100 | - | 1976 |
| 8 | Водопроводная сеть по ул. Партизанская | 900 | асбест | 100 | 5 | 1976 |
| 9 | Водопроводные сети по ул. Пушкина | 1950 | асбест | 100 | 3 | 1960 |
| 10 | Водопроводная сеть по ул. Мира | 142 | чугун | 150 | 5 | 1957 |
| 11 | Водопроводная сеть по ул. Базарной к ж/д №16 | 194 | пластик | 50 | 2 | 2007 |
| 12 | Водопроводная сеть по ул. Гагарина | 742 | чугун | 150 | 10 | 1957 |
| 13 | Водопроводная сеть от насосной станции до АКБ | 68 | сталь | 200 | 2 | 1989 |
| 14 | Водопроводные сети по ул. Дзержинского | 1128 | асбест | 100 | - | 1960 |
| 15 | Водопроводная сеть от арт. скважины №11 до ул. Комсомольская | 355 | асбест | 100 | - | 1957 |
| 16 | Водопроводная сеть по пер. Скрябина | 300 | асбест | 100 | 2 | 1957 |
| 17 | Водопроводная сеть по ул. Советская | 141 | чугун | 100 | 3 | 1957 |
| 18 | Водопроводная сеть по ул. Куйбышева | 730 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 19 | Водопроводная сеть по ул. Кирова | 1380 | асбест | 100 | 4 | 1957 |
| 20 | Водопроводная сеть по ул. Головачева | 930 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 21 | Водопроводная сеть от пер. Головачева до ул. Дзержинского | 240 | асбест | 100 | - | 1957 |
| 22 | Водопроводная сеть по ул. Маяковского с переходом на ул. Пушкина | 850 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 23 | Водопроводная сеть по пер. Комсомольский | 160 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 24 | Водопроводная сеть от арт. скважины №11 с пер. Партизан до ул. Пионерской | 79 | сталь | 100 | - | 1957 |
| 25 | Водопроводная сеть по ул. Мира | 712 | чугун | 150 | 17 | 1946 |
| 26 | Водопроводная сеть по ул. Калинина | 895 | сталь | 150 | 12 | 1946 |
| 27 | Водопроводная сеть по ул. Базарная | 266 | чугун | 100 | 4 | 1946 |
| 28 | Водопроводная сеть по ул. Ленина | 420 | чугун | 150 | 8 | 1946 |
| 29 | Водопроводная сеть от клуба по ул. Советская | 294 | чугун | 150 | - | 1946 |
| 30 | Водопроводная сеть по ул. Гайдара | 461 | чугун | 150 | 9 | 1946 |
| 31 | Водопроводная сеть по ул. Димитрова | 217 | чугун | 150 | 6 | 1957 |
| 32 | Водопроводная сеть по ул. Крупской | 573 | чугун | 150 | 11 | 1946 |
| 33 | Водопроводная сеть по ул. 1-го Мая | 357 | Чугун | 150 | 8 | 1957 |
| 34 | Водопроводная сеть по ул. Луначарского | 324 | чугун | 200 | 7 | 1946 |
| 35 | Водопроводная сеть от клуба по ул. Островского | 269 | чугун | 200 | 8 | 1946 |
| 36 | Водопроводная сеть по ул. Фокино | 928 | чугун | 100 | - | 1957 |
| 37 | Водопроводная сеть по ул. Челюскина | 308 | асбест | 100 | 1 | 1976 |
| 38 | Водопроводная сеть от насосной станции до памятника «Вечный огонь» | 308 | сталь | 300 | 2 | 1957 |
| 39 | Водопроводная сеть от насосной станции до пром. площадки завода ОАО «МПЦ» | 519 | сталь | 400 | 2 | 1976 |
| 40 | Водопроводная сеть по ул. Карла Маркса | 5011 | чугун | 200(150) | 43 | 1965 |
| 41 | Водопроводная сеть по ул. Карла Маркса | 2930 | чугун | 150(100) | 47 | 1963 |
|  | Итого | 30075 |  |  |  |  |

Согласно инвентаризации  13542п.м. водопроводных сетей являются бесхозяйными. Администрацией города поэтапно проводится работа по оформлению водопроводных сетей в муниципальную собственность.

| Объемы водоснабжения (тыс. куб. м) по группе потребителей "Население" за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Многоквартирные дома |  |  | Итого по МКД | Частный сектор |  |  | Итого по ЧС | Суммарный объем отпущенных услуг по МКД и по ЧС по МО |
|  | по нормативу в жилых помещениях | по ИПУ | ОДН |  | по нормативу в жилых помещениях | по ИПУ | при использовании земельных участков и надворных построек (полив, мойка, скот) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| г.Фокино | 284119 | 109493 | 5598 | 399210 | 48482 | 19306 | 24870 | 92658 | 491868 |
| ИТОГО: | 284119 | 109493 | 5598 | 399210 | 48482 | 19306 | 24870 | 92658 | 491868 |

Централизованное горячее водоснабжение в городском округе «город Фокино» осуществляется от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Карла Маркса. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды ГВС для потребителей мкр. Шибенец. Горячее водоснабжение в остальной части города выполнено от электро-водонагревателей.

  - ВОДООТВЕДЕНИЕ

Услуги водоотведения в городе Фокино оказывает с декабря 2017года новое предприятие МУП города Фокино»Водоканал».

В городском округе «город Фокино» действует централизованная канализация. Хозяйственно-бытовая канализация охватывает жилую застройку и здания общего назначения.

В городе Фокино действуют 2 очистных сооружения. Очистные сооружения в г. Фокино (старая часть г. Фокино) построены по проекту в 1962 г.Очистные сооружения мкр. Шибенец построены по проекту в 1972г. Проектная производительность сооружений 1890 м3 в сутки (г. Фокино) и 4800 м3 в сутки (мкр. Шибенец). Очистные сооружения принимают сброс от хозяйственно- бытовых объектов и объектов жилой зоны. Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 при производительности до 5,0 тыс. м3/сутки, составляет 150 м. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р. Болва, через сосредоточенный выпуск. Река Болва относится к малым водотокам. Жилая зона г. Фокино находится выше по течению, от места сброса стоков, а жилая зона мкр. Шибенец ниже.

С начала эксплуатации ОС г. Фокино реконструкция, капитальные ремонты зданий и промышленных сооружений не проводились. В связи с аварийным состоянием конструкций в 2002 году проектным институтом «ГПИСтроймаШ» было проведено техническое обследование строительных конструкций зданий биофильтров, песколовки, отстойников очистных сооружений г. Фокино. На момент обследования установлено, что общий физический износ здания биофильтров составляло 63%. В настоящее время происходит интенсивное разрушение конструкций. Здание песколовки находится в неудовлетворительном состоянии: разрушены полы, водоотводящие лотки, стены имеют трещины с шириной раскрытия до 25 мм, отмостка разрушена. Из 6 отстойников в работе находятся только 2. Верхняя часть монолитного отстойника высотой до 30 см практически разрушена. Водоподводящие лотки, трубопроводы для выпуска ила имеют неудовлетворительное состояние. Наблюдаются сквозные выпады кирпичной кладки биофильтров. В настоящее время очистные сооружения имеют износ 85 %.

Очистные сооружения м/р Шибенец построены в 1976 г., производительность сооружений 4800 м3/сутки. Эти очистные сооружения также имеют износ 80 %.

Состав очистных сооружений:

- канализационно – насосная станция перекачки стоков – 2 шт.;

- напорный коллектор, диаметр 300 мм, протяженность коллектора 780 м.п.;

- приемная камера – 2 шт.: 1. размер 2000х1300 мм, 2. размер 2000х1800 мм.

- вертикальная песколовка с круговым движением воды – 4 шт., из них:

- ерш – смеситель;

- контактные резервуары – 2 шт., 14х14 м – рабочий объем 490м3;

- хлораторная;

- песковая площадка – размером 7х5 площадью 35 м2;

- иловые площадки: 4 карты размером 10х6,площадь иловых площадок 240м2

КНС№4

Канализационная насосная станция осуществляет перекачку стоков от жилых домов, расположенных по ул. Заводская № 1, 2 на очистные сооружения ООО «Фокинский комбинат строительных материалов».

Характеристики очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения | Год ввода | Состав водоочистных сооружений | Объем отводимых на очистку сточных вод, тыс. м3/год | Место отвода сточных вод после очистки | Применяемый метод обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Фокино | 1962 | 1. Приемная камера. 2. Песколовка горизонтальная. 3. Отстойники двухъярусные. 4. Биофильтры. 5. Контактный резервуар – 2 шт 6. Хлораторная установка 7. Иловая насосная 8. Иловая площадка – 3 шт. 9. Песковая площадка | 301,56 | Старица реки Болва | Хлорирование |
| 2 | Очистные сооружения мкр. Шибенец | 1972 г | 1. Приемная камера – 2 шт. 2. Песколовка вертикальная – 4 шт. 3. Отстойники двухъярусные – 8 шт. 4. Аэрофильтры – 2 шт. 5. Контактный резервуар – 2 шт 6. Хлораторная установка 7. Иловая насосная 8. Иловая площадка – 4 шт. 9. Песковая насосная 10. Песковая площадка | 667,92 | Река Болва | Хлорирование |

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение КНС | Год строительства | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 мкр. Шибенец | 1975 | СМ 150-125-315/4 | 3 |
| КНС №2мкр. Шибенец | 1975 | 1,2 НФУ | 2 |
| КНС №3 г. Фокино | 1962 | СМ 125-100-250/4 | 2 |
| КНС №4 г. Фокино ул. Заводская | - | СГ-14,5/10А | 1 |

Сетевое хозяйство водоотведения ,переданное в хоз. ведение МУП г. Фокино «Водоканал»

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
| 1 | Канализационные сети по ул. Луначарского | 203 | керамика | 200 | 6 | 1948 |
| 2 | Канализационные сети по ул. Урицкого | 1649 | керамика | 300 | 30 | 1948 |
| 3 | Канализационные сети по ул. Ленина | 1106 | чугун | 200 | 51 | 1948 |
| 4 | Канализационные сети по ул. Островского | 598 | керамика | 200 | 25 | 1948 |
| 5 | Канализационные сети по ул. 1-го Мая | 511 | чугун | 200 | 9 | 1948 |
| 6 | Канализационные сети по ул. Гайдара | 540 | керамика | 200 | 22 | 1948 |
| 7 | Канализационные сети по ул. Мира | 1090 | чугун | 200 | 55 | 1968 |
| 8 | Канализационные сети по ул. Гагарина | 672 | керамика | 200 | 28 | 1968 |
| 9 | Канализационные сети по ул. Калинина | 2068 | чугун | 200 | 98 | 1948 |
| 10 | Канализационные сети по ул. К. Маркса | 1749 | чугун | 200 | 48 | 1968 |
| 11 | Канализационные сети по ул. К. Маркса | 6560 | чугун | 150 | 234 | 1969 |
| 12 | Напорная канализация до очистных сооружений | 1740 | чугун | 300+100 | 1 | 1975 |
|  | Итого | 18486 |  |  |  |  |

Согласно инвентаризации  8448п.м. канализационных сетей являются бесхозяйными. Администрацией города поэтапно проводится работа по оформлению канализационных сетей в муниципальную собственность.

| Объемы сточных вод (тыс. куб. м) по группе потребителей "Население" за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Многоквартирные дома |  |  | ИТОГО по МКД | Частный сектор |  |  | ИТОГО по ЧС | Суммарный объем отпущенных услуг по МКД и по ЧС по МО |
|  | по нормативу в жилых помещениях | по ИПУ | ОДН |  | по нормативу в жилых помещениях | по ИПУ | при использовании земельных участков и надворных построек (полив, мойка, скот) |  |  |
| г.Фокино | 378263 | 152541 | 0 | 530804 | 6860 | 2183 | 0 | 9043 | 539847 |

На сегодняшний день МУП города Фокино «Водоканал» собственными силами производит ремонт сетей водопровода и канализации, замену технологического оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях. Для перспективного развития инженерных коммуникаций города необходимо решить вопрос о реконструкции (строительстве новых) очистных сооружений города Фокино, вопрос замены сетей водопровода.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго».

Характеристика электрических сетей г.Фокино

| Населённый пункт | Протяженность линий электропередач, км |  |  |  |  |  | Опоры, шт |  |  | Подстанции, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземные КЛ 6-10кВ, км | Одземные КЛ 0,4 кВ, км | ВЛ 6-10кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | СИП 6-10 кВ, км | СИП 0,4 кВ, км | ж/б | дерево | Всего, шт | РП, шт | ТП, шт |
| г.Фокино | 22,5 | 25,84 | 23,12 | 75,43 | 1,392 | 4,72 | 1484 | 134 | 1618 | 3 | 38 |

Развитие электроснабжения потребителей города на перспективу предполагается осуществлять за счѐт реконструкции существующих сетей и подстанций. В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией города Фокино. С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100% от общего объема.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования подстанций;

- создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

  - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Система газоснабжения г. Фокино представляют собой сложный комплекс сооружений, состоящий из следующих основных элементов: газовых сетей низкого, среднего и высокого давления,  газорегуляторных пунктов и установок.

На территории г. Фокино функционирует 5 ПРГ, 9 ШРП.

Городские газопроводы подразделяются на следующие три группы:

1) распределительные, по которым  газ транспортируют по снабжаемой газом территории и подают его промышленным потребителям, коммунальным предприятиям и в районы жилых домов – протяженность 63 км;;

2) абонентские ответвления, подающие газ от распределительных сетей к отдельным потребителям - протяженность 42,5 км;

3) внутридомовые газопроводы, транспортирующие газ внутри здания и распределяющие его по отдельным газовым приборам.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения жителей в 2017 году были проведены работы по закольцовке газопроводов. Ежегодно проводится диагностика технического состояния газопроводов.

В ближайшие 5 лет планируются работы по ликвидации газовых колодцев, с установкой на их месте шаровых кранов в подземном исполнении.

  - СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО

Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов до декабря 2017года осуществлял ООО «Жилсервис». В конце 2017года было организовано новое предприятие МУП «Экология», основным видом деятельности которого является сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО).

ТБО складируются и обезвреживаются на полигоне захоронения ТКО, который расположен на востоке в 1,5 км от г.Фокино, в лесном массиве. Площадь участка составляет 44790,2 м2. Полигон ТКО разбит на 2 очереди. 1-я очередь полигона была сдана в эксплуатацию 01.01.2000 г., рассчитана на 11,2 года, составляет 97180 м3 или 58308 тонн. Вместимость полигона ТКО 2-й очереди составляет 163091 м3 или 97855 тонн и рассчитана на 18,8 года.

Доставка мусора на полигон производится мусоровозами. Предприятие осуществляет перевозку отходов от населения, а также по договорам с промышленными предприятиями и организациями социальной инфраструктуры.

Для соблюдения санитарных требований ТКО складируется по плану, с учётом строгой очерёдности заполнения площади участка. Уплотнение ТКО производится бульдозером. На уплотнённый тонкий слой надвигается следующая порция ТКО, также разравнивается и уплотняется.  В конце каждого дня уплотняемый слой отходов покрывают промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 0,25 м. В качестве изолирующего слоя используется грунт 2-й очереди полигона.

Учёт количества доставляемых ТКО ведётся по объёму в специальной книге «Журнал приёмки ТКО», которая хранится на полигоне.

Полигон ТКО имеет санитарную зону в виде лесного массива радиусом 1 км.

Для контроля за качеством грунтовых вод предусмотрены 3 смотровые скважины.

Полигон эксплуатируется в соответствии с санитарными правилами: не несёт санитарно-эпидемическую опасность для населения.

Полигон ТКО  города Фокино находится в собственности администрации города Фокино.           Полигон ТКО работает 5 дней в неделю. Полигон имеет вспомогательное здание  для обслуживающего персонала (сторож, контролёр-приёмщик, машинист бульдозера).

Для обеспечения реализации мероприятий, необходимых для исполнения услуг по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями необходимо решить вопросы:

-  организация мусоросортировочной линии,

-  электрификации территории полигона,

-  капитальный ремонт вспомогательного здания для обслуживающего персонала,

- обустройство контейнерных площадок на территории города.

Полигон ТКО города Фокино включен в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области. Данная схема утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016г №642-П.

Объем ТКО, вывезенных на полигон г.Фокино

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс.куб.м) | тысяч кубических метров | 20 | 20 | 33.5 | 36,5 |

  - КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Коммерческий учет отпуска тепловой энергии от источников тепла в тепловые сети в городском округе не организован.

Однако на котельных установлены узлы учета расхода теплоносителя, используемые для технических целей.

В системе теплоснабжения городского округа организован коммерческий приборный учет тепловой энергии у потребителей. Обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергией на 01.01.2018 г. составляет 70%. Но доля МКД, оборудованных ОДПУ по отоплению составляет всего 4%.

Объем отпуска ТЭ за 2017г котельной ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

| № | Наименование |  | Объем отпуска ТЭ за 2017г, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | По приборам учета | Расчетным методом |
|  | Отпуск произведенной (приобретённой) ТЭ потребителям через тепловую сеть |  |  |  |  |
| 1 | Прочие, промышленные и приравненные к ним потребители |  | 116,620 |  | 116,620 |
| 2 | Население и исполнители коммунальных услуг, всего: |  | 217,600 | 0,000 | 217,600 |
| 2.1 | - на нужды отопления |  | 217,600 |  |  |
| 2.2 | - на нужды горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  | 0,000 |  |  |
| 4 | Другие теплосетевые и теплоснабжающие организации |  |  | 0,000 |  |
| 5 | На компенсацию потерь ТЭ при её передаче организациями, оказывающими услуги по передаче ТЭ |  |  | 0,000 |  |
| 6 | Собственное производство энергоснабжающей организации |  | 1 851,550 |  | 1 851,550 |
| ПО.3 | Полезный отпуск конечным потребителям |  | 334,220 | 0,000 | 334,220 |
| ПО.4 | Полезный отпуск с учётом перепродажи |  | 334,220 | 0,000 | 334,220 |
| ПО.5 | Полезный отпуск |  | 2 185,770 | 0,000 | 2 185,770 |
| ПО | Полезный отпуск - всего |  | 2 185,770 | 0,000 | 2 185,770 |

Объем отпуска ТЭ за 2017г котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод»

| № | Наименование |  | Объем отпуска ТЭ за 2017г, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | По приборам учета | Расчетным методом |
|  | Отпуск произведенной (приобретённой) ТЭ потребителям через тепловую сеть |  |  |  |  |
| 1 | Прочие, промышленные и приравненные к ним потребители |  | 122,000 |  | 122,000 |
| 2 | Население и исполнители коммунальных услуг, всего: |  | 4 164,070 | 0,000 | 4 164,070 |
| 2.1 | - на нужды отопления |  | 4 164,070 |  | 4 164,070 |
| 2.2 | - на нужды горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |  |
| 3 | Бюджетные организации |  | 1 205,220 | 724,070 | 481,150 |
| 4 | Другие теплосетевые и теплоснабжающие организации |  | 0,000 |  |  |
| 5 | На компенсацию потерь ТЭ при её передаче организациями, оказывающими услуги по передаче ТЭ |  | 0,000 |  |  |
| 6 | Собственное производство энергоснабжающей организации |  | 3 182,650 |  | 3 182,650 |
| ПО.3 | Полезный отпуск конечным потребителям |  | 5 491,290 | 724,070 | 4 767,220 |
| ПО.4 | Полезный отпуск с учётом перепродажи |  | 5 491,290 | 724,070 | 4 767,220 |
| ПО.5 | Полезный отпуск |  | 8 673,940 | 724,070 | 7 949,870 |
| ПО | Полезный отпуск - всего |  | 8 673,940 | 724,070 | 7 949,870 |

В сфере водоснабжения доля отпуска воды по индивидуальным приборам учета составляет около 26%. Ежегодно увеличивается количество установленных индивидуальных приборов учета в основном в многоквартирных домах. МУП города Фокино «Водоканал» проводит активную работу с населением частного сектора по установке приборов с целью снижения сверхлимитного потребления воды. Применяется повышающий коэффициент при отсутствии приборов учета в жилых помещениях. Данные средства направляются на энергосберегающие мероприятия. Всего три многоквартирных дома оснащены общедомовыми приборами учета ХВС, но расчет по установленным ОДПУ не производится.

Доля приборов учета потребления электроснабжения составляет 100%. С 2016года в городе активно внедряются энергосберегающие мероприятия в части установки уличных светодиодных светильников на опорах центральных улиц и на фасадах зданий. Данные мероприятия реализуются также в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Фокино. На благоустроенных дворовых территориях было установлено 53 уличных светодиодных светильника на опорах, 100 фасадных светодиодных светильника. В конце 2017 года приобретено 94 светильника.

Приборы учета газоснабжения устанавливаются в основном в жилых домах с автономным газовым отоплением, в новых строящихся многоквартирных домах, а также частично в квартирах давно введённых в эксплуатацию многоквартирных домов. В 2014году средняя обеспеченность населения города площадью жилых квартир увеличится в связи с вводом двух новых 3-х этажных многоквартирных дома (№18 по ул.Северная – 3390м2, №19 по ул.Северная – 2663,8м2) с поквартирным индивидуальным отоплением. Потребление всех энергоресурсов в данных домах осуществляется по приборам учета.

Доля обеспеченности приборами учета в сфере газоснабжения в г.Фокино в 2017г

| № | Вид потребления газоснабжения | Абоненты | Количество человек | Доля обеспеченности приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По индивидуальным приборам учета | Частный сектор | 1331 | 28,7% |
|  |  | МКД | 2045 |  |
| 2 | По нормативу потребления | Частный сектор | 181 | 71,3% |
|  |  | МКД | 8215 |  |

Проводится активная пропаганда (в т.ч. в СМИ) среди населения по установке приборов учета в домах в связи с переходом на оплату за фактически потребленные энергоресурсы. В 2017году свыше 80% домов установлены ОДПУ потребления электроэнергии, проводится активная работа по замене внутриквартирных приборов учета электроэнергии на высший класс точности.

В 2016году проводилось энергообследование здания администрации г.Фокино и бюджетных учреждений.

В трёх школах установлены все виды приборов учета энергоресурсов; в д/с «Дельфин» установлен прибор учета тепла и горячей воды; в МАУК «Культурно-досуговый центр» и УСЦ «Триумф» также установлены все виды приборов учета потребления энергоресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Перспективные показатели развития городского округа являются основой для разработки Программы и формируются на основании генерального плана городского округа город Фокино (далее – генеральный план города Фокино), утвержденный решением Совета народных депутатов города Фокино.

Во втором квартале 2018года начата работа по разработке стратегии социально- экономического развития городского округа город Фокино на период до 2035 года.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город Фокино включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Город характеризуется неблагоприятным демографическим положением. Об этом говорят характеристики демографического развития муниципального образования. На сегодняшний день город характеризуется отрицательным естественным приростом населения, высокими показателями смертности и низкими показателями рождаемости. В городе наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения. Это обусловлено оттоком трудоспособного населения в другие регионы, в частности, в близлежащий экономический мегаполис (Москва, Московская область). Город Фокино является моногородом, где количество рабочих мест ограничено, что в свою очередь влияет на миграционный отток. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, а значит на снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

На 1 января 2018 года численность постоянного населения по официальным данным статистики составила 12,960 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2017 год – 13,001 тыс. человек.  Численность  постоянного населения города снижается, но при этом в городе осуществляют деятельность  четыре детских сада, которые полностью укомплектованы, три общеобразовательные школы. Отсюда следует, что фактически уровень рождаемости в городе выше официальной статистики. Родившиеся проживают на территории города Фокино, но зарегистрированы за его пределами.

Динамика численности населения города Фокино

|  | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города (на конец года), чел | 14076 | 13822 | 13575 | 13401 | 13333 | 13238 | 13162 | 13065 | 12938 |
| Родившиеся, чел | 102 | 79 | 44 | 40 | 45 | 61 | 95 | 96 | 98 |
| Умершие, чел | 218 | 234 | 194 | 216 | 186 | 201 | 194 | 210 | 213 |
| Естественный прирост (-) убыль, чел | -116 | -155 | -150 | -176 | -141 | -140 | -99 | -114 | -115 |

годы

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период на период действия программы учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации схемы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения городского округа «город Фокино», а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития городского округа «город Фокино» источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для городского округа «город Фокино» принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока реализации программы оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 80% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

В связи с застройкой мкрн. Шибенец необходимо строительство водопроводных сетей по ул. Северная.

В 2015году было введено всего 52,8м2 индивидуального жилья. В 2016году данный показатель остался на уровне 2015г и составил 25,3кв.м., т.к. в 2016году ввода жилья не было.

С 2017года ООО «Готика» осуществляет строительство одного многоквартирного жилого дома на улице Карла Маркса поз.35на месте имеющегося фундамента (1-я очередь, 5 этажей +1 подземный, площадь земельного участка 8611м2, общая площадь жилых помещений 2219,54м2, всего 40 квартир: 1-комнатных 6шт, 2-комнатных 19шт, 3-комнатных 15шт). В 2018году планируется ввод 1 очереди. В 2018году выдано разрешение на строительство 2 очереди.

В 2013году выделено 5 земельных участков для многодетных семей. В 2014году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила уже 5,5га (выделено 6 участков для многодетных семей, 4 участка под ИЖС).  В 2015году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 4,27га (для многодетных семей не выделялись, 5 участков под ИЖС, 1 участок для строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома по ул.К.Маркса 10б). В 2016году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 2,21га, в т.ч. 1,24га было выделено под ИЖС (в т.ч. выделено 14 участков для многодетных семей).

В 2017году в рамках реализации Закона Брянской области от 11.04.2011г №28-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Брянской области» продолжилась работа по выделению земельных участков многодетным семьям для индивидуального строительства. В 2017году выделено 5 земельных участков, в 2016году – 12 земельных участков. По состоянию на 01.01.2018года с момента реализации закона 38 многодетных семей (56%) обеспечено земельными участками из 68 семей, изъявивших желание на получение земельного участка. Общая площадь выделенных участков 34 223 кв.м.   В 2018году планируется сформировать ещё около 10 участков.

  - ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы потребителями городского округа определены на основании прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки.

На период реализации программы прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.

Объемы отпуска тепловой энергии планируются в соответствии с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и продолжительность отопительного сезона, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки. Увеличение присоединенной нагрузки произойдет в основном по причине строительства новых объектов.

Снижение объемов реализации услуг водоснабжения за предыдущие годы объясняется переходом на учет объемов потребления ресурсов по приборам учета.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития города Фокино, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Прогноз спроса на электроснабжения (рост потребления) планируется исходя из сценариев роста промышленного комплекса города.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023-2027 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |  |  |
|  | Износ сетей | % | 60 | 60 | 55 | 50 | <40 | <30 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,2 | <0,1 | <0,05 |  |  |
|  | Износ тепловых сетей | % | 60 | 60 | 55 | 50 | <40 | <30 |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | <4 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля МКД, оснащенных ОДПУ) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля потребления по ИПУ) | % | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 40 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <4 | <3 | <2 | <2 | <2 |  | <2 |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 65 | 64 | 62 | 60 | 55 |  | 50 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |  | <15 |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля потребления по ИПУ) | % | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | <30 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <8 | <8 | <7 | <7 | <6 |  |  | <5 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 65 | 64 | 62 | 60 | 55 |  |  | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |  | <10 |
|  | Уровень износа парка специальной техники | % | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |  |  | 20 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 |
|  | Сбор и утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность полигона по утилизации (захоронению) ТКО | га | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигоне | % | <40 | <20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории городского округа «город Фокино», а также качества обслуживания населения.

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Теплоснабжение

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью компенсировать спрос на услуги теплоснабжения в период реализации программы и обеспечит устойчивое и эффективное функционирование системы теплоснабжения в последующие годы.

Разработанный на основе положений генерального плана и схемы теплоснабжения городского округа перечень мероприятий обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- прокладка трубопроводов;

- реконструкция трубопроводов;

- замена трубопроводов;

- строительство котельной;

- реконструкция котельных;

На основе перечня мероприятий, реализуемых в рамках развития системы теплоснабжения, были сформированы инвестиционные проекты, которые обеспечат достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения городского округа.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения, представлена в приложении 1.

## Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения города Фокино являются модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений, укрепление материально-технической базы (приобретение техники). При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Перечень мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения:

- Бурение артезианской скважины в г. Фокино на ул.Островского Q=65м3/час (1 шт.).

- Тампонаж скважины  №10.

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Куйбышева (730 м).

- Капитальный ремонт участка водопровода от водозабора города Фокино до врезки в городскую сеть.(827м)

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Челюскина (308м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Партизанская (900 м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кирова (1380 м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Скрябина (1430 м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Фокина (928 м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина (1950 м).

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Маяковского (850 м).

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Свердлова(535м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комсомольская(1490м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пионерская (859м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Дзержинская(1128м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по переулку Скрябина (300м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Головачева (930м)

-Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Карла Маркса (2000м)

-Капитальный ремонт водовода от арт. скважины №4 к резервуарам водозабора(275м)

- Проведение  оценки запасов питьевой воды

Мероприятия по улучшению эффективности работы системы водоснабжения:

- Приобретение спец. техники (Экскаватор 2621 МТЗ - 1 ед.)

- Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения.

- Установка датчиков давления и частотных преобразователей на насосных станциях, водозаборных сооружениях г. Фокино и мкр. Шибенец.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города Фокино решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения города водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене с учетом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает строительство артезианских скважин, модернизацию существующих сетей водоснабжения, увеличение протяженности водопроводной сети. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимую потребность в воде для существующей и перспективной застройки города Фокино.

Замена ветхих участков водопроводной сети с изменением материала труб (на п/э трубы) увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет, что существенно повысит надежность системы водоснабжения (сократит количество аварий и потерь коммунального ресурса).

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения. На основе перечня мероприятий в рамках развития системы водоснабжения, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения города Фокино.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы водоснабжения, представлена в приложении 1.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании предварительных данных организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## Водоотведение

Развитие системы водоотведения в соответствии с целью реализации мероприятий Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение реализации программы и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоотведения города Фокино являются строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений и сетей водоотведения с учетом развития перспективной застройки. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Перечень мероприятий по реконструкции объектов водоотведения:

-Приобретение специальной техники (илососная машина– 2 ед.)

- Строительство очистных сооружений г. Фокино.

- Реконструкция очистных сооружений микрорайона Шибенец города Фокино.

-Реконструкция канализационных насосных станций

- Развитие и реконструкция системы коллекторов

- Установка датчиков давления и частотных преобразователей на КНС мкр. Шибенец.

- Реконструкция коллектора по ул. Урицкого (1649м)

-Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Калинина (2068м)

-Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Мира (1090м)

Капитальный ремонт напорной  канализации до очистных сооружений м/р Шибенец

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения города Фокино решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях (КОС), необходима реконструкция с увеличением производительности КОС. Реализация данной задачи позволит выполнять требования правил по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства и модернизации очистных сооружений является улучшение санитарного состояния города Фокино и окружающей природной среды.

В целях обеспечения надежности работы сетей водоотведения предусматривается на ветхих участках сетей замена материала на ПВХ трубы.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения. На основе перечня мероприятий, в рамках развития системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения города Фокино.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы водоотведения, представлена в приложении 1.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании предварительных данных организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## Электроснабжение

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост и создать резерв для устойчивого развития системы электроснабжения, обеспечения планируемого прироста электрических нагрузок.

Основными направлениями развития системы являются строительство и модернизация объектов и сетей электроснабжения. При этом решаются основные задачи функционирования системы электроснабжения: обеспечение качества и надежности энергообеспечения потребителей, а также обеспечение доступности услуг для потребителей.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения новых застраиваемых территорий города необходимо строительство новых объектов и сетей электроснабжения.

Разработанный перечень мероприятий Программы обеспечит развитие системы электроснабжения по следующим направлениям:

- снижение аварийности системы электроснабжения в целом и уровня потерь посредством замены отработавших нормативный срок сетей, замены коммутационного и силового оборудования на современное

- развитие на территории города электрических сетей высокого напряжения 35 кВ;

- развитие на территории города электрических сетей низкого и среднего напряжения 0,4-10(6) кВ;

- создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Проектом генерального плана, а также проектов планировок, предусматривающих установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Перечень мероприятий по модернизации электрической сети г.Фокино

- Замена ТП

| Муниципальное образование | Структурное подразделение | Место расположение | Наименование объекта | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Фокино | Дятьковское СП | г. Фокино, ул. Фокино, д.1 | ТП-№ЦРП-1 40 кВА 6/0,4 кВ на РП-2x630 кВА в г. Фокино ул. Фокино д.1 | 2022 |
| г.Фокино | Дятьковское СП | г. Фокино, ул. К. Маркса, д.10а | ТП-№13 630 кВА 6/0,4 кВ на КТП-2x400 кВА в г.Фокино ул. К.Маркса д.10а | 2022 |

- Замена трансформаторов в 2018г

| Муниципальное образование | Структурное подразделение | Наименование объекта | Вид ремонт | Мощность до реконструкции, МВА | Выводимый объект | Мощность после реконструкции, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Фокино | Дятьковское СП | ТП-4 | Модернизация | 0,2 | ТП-4 | 0,25 |
| г.Фокино | Дятьковское СП | ТП-5 | Модернизация | 0,18 | ТП-5 | 0,16 |
| г.Фокино | Дятьковское СП | ТП-6 | Модернизация | 0,18 | ТП-6 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-8 | Модернизация | 0,18 | ТП-8 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-15 | Модернизация | 0,315 | ТП-15 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-16 | Модернизация | 0,18 | ТП-16 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-18 | Модернизация | 0,2 | ТП-18 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-22 | Модернизация | 0,56 | ТП-22 | 0,4 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-26 | Модернизация | 0,56 | ТП-26 | 0,4 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-27 | Модернизация | 0,56 | ТП-27 | 0,4 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-34 | Модернизация | 0,18 | ТП-34 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-1 | Модернизация | 0,315 | ТП-1 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-7 | Модернизация | 0,18 | ТП-7 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-9 | Модернизация | 0,18 | ТП-9 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-10 | Модернизация | 0,32 | ТП-10 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-1 | Модернизация | 0,18 | ТП-1 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-3 | Модернизация | 0,32 | ТП-3 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-4 | Модернизация | 0,18 | ТП-4 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-7 | Модернизация | 0,18 | ТП-7 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-1 | Модернизация | 0,32 | ТП-1 | 0,25 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-5 | Модернизация | 0,18 | ТП-5 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-8 | Модернизация | 0,18 | ТП-8 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-14 | Модернизация | 0,18 | ТП-14 | 0,16 |
| г. Фокино | Дятьковское СП | ТП-15 | Модернизация | 0,18 | ТП-15 | 0.16 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы электроснабжения, представлена в приложении 1.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Стоимость мероприятий определена на основании предварительных данных организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы газоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение реализации программы.

Основными направлениями развития системы газоснабжения городского округа являются строительство, модернизация и реконструкция газораспределительных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы газоснабжения: обеспечение качества и надежности газоснабжения потребителей.

Первоочередной задачей по развитию системы газоснабжения является обеспечение населения города (индивидуальной и малоэтажной жилой застройки), с учетом развития перспективной застройки, системой централизованного газоснабжения. Решение данной задачи предусматривает строительство сетей и объектов газоснабжения. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимую потребность в газе существующей и перспективной застройке города.

Программа предусматривает подключение к природному газу населения и коммунально-бытовых потребителей. Планируется газификация жилого дома №4 по ул.Привокзальной  в г.Фокино. Это единственный жилой дом, который отапливается котельной АО «Мальцовский портландцемент».

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы газоснабжения, представлена в приложении 1. Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации.

5.6.	Сбор и утилизация (захоронение) ТКО

Основными направлениями развития системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО на территории городского округа являются:

-  организация мусоросортировочной линии,

-  электрификации территории полигона,

-  капитальный ремонт вспомогательного здания для обслуживающего персонала,

- обустройство контейнерных площадок на территории города.

Полигон ТКО города Фокино включен в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области. Данная схема утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016г №642-П.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы газоснабжения, представлена в приложении 1. Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## Источники инвестиций

Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках данной Программы, включают в себя следующие виды:

- бюджетные источники (федеральные и региональные средства, бюджет городского округа);

- внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса);

- привлеченные средства (выделен только по системе электроснабжения).

Объем финансирования Программы за весь период реализации представлен в Приложении 1

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств организаций коммунального комплекса.

Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

## Динамика уровней тарифов

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры городского округа выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченным органом.

Нормативно-правовой основой для расчета максимального уровня тарифов в сфере коммунального хозяйства городского округа являются следующие документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов».

Значение тарифа и его динамика в сфере горячего водоснабжения указаны только согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвитием России, так как сделано допущение о включении стоимости всех мероприятий Программы по данному направлению в систему холодного водоснабжения и теплоснабжения.

Значение и динамика тарифа в сфере газоснабжения представлены только согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвитием России, так как финансирование мероприятий Программы не планируется за счет внебюджетных источников.

Значение и динамика тарифа в сфере сбора и утилизации ТБО представлены только Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвитием России, так как в рамках данной Программы не предполагается реализация мероприятий по указанному направлению.

Тарифные решения Управления государственного регулирования тарифов Брянской области

на 2018г в сфере теплоснабжения

| Дата приказа | Номер приказа | Наименование ресурсоснабжающей организации | Вид тарифа | с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12.2017 | 40/2-т | ГУП "Брянсккоммунэнерго" (г. Фокино, ул. Мира) | потребители кроме населения (без НДС) | 1 590,24 | 1669,74 |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 1 876,48 | 1970,29 |
| 20.12.2017 | 40/45-т | АО «Мальцовский портландцемент» | потребители кроме населения (без НДС) | 1 352,73 | 1 386,05 |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 1 596,22 | 1 635,54 |
| 20.12.2017 | 40/43-т | ООО «Брянский асбестоцементный завод» | потребители кроме населения (без НДС) | 1 334,61 | 1 384,34 |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 1 574,84 | 1 633,52 |
| 20.12.2017 | 40/44-т | ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» | потребители кроме населения (без НДС) | 1 599,88 | 1 659,08 |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 1 887,86 | 1 957,71 |

Тарифные решения Управления государственного регулирования тарифов Брянской области

на 2018г в сфере горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  | с 01.01.2018-30.06.2018 |  |  | с 01.07.2018-31.12.2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата приказа | № приказа | МР | Наименование организации | тариф на ГВС | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию | тариф на ГВС | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию |
| 1 | 20.12.2017 | 40/3-гвс | Город Фокино | ГУП "Брянсккоммун-энерго" Мкр.Шибенец, ул.К.Маркса | 127,19 | 17,76 | 2162,62 | 131,24 | 20,96 | 2242,65 |
|  |  |  |  |  | 150,08 | 20,96 | 2551,89 | 154,86 | 20,96 | 2646,33 |
|  |  |  |  |  | 150,08 | 20,96 | 2551,89 | 154,86 | 20,96 | 2646,33 |

Тарифные решения Управления государственного регулирования тарифов Брянской области

на 2018г в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование | № Правления и приказа на 2018 год | Тариф с 01.01.2018г. по водоснабжению население (с НДС) | Тариф с 01.01.2018г. по водоснабжению прочие потребители (без НДС) | Тариф с 01.07.2018г. по водоснабжению население (с НДС) | Тариф с 01.07.2018 по водоснабжению прочие потребитиели (без НДС) | Тариф с 01.01.2018г. по водоотведению население (с НДС) | Тариф с 01.01.2018г. по водоотведению прочие потребители (без НДС) | Тариф с 01.07.2018г. по водоотведению население ( с НДС) | Тариф с 01.07.2018г. по водоотведению прочие потребители (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП г.Фокино "Водоканал | №37/110-вк от 14.12.17 | 20,96 | 20,96 | 21,26 | 21,26 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Брянской области на 2018 год

| N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3> |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,60 |
| 12 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 4,14 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,06 | 2,16 |
| 13 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 4,12 | 4,32 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,60 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,06 | 2,16 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <3> |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,40 | 2,52 |
| 22 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,76 | 2,90 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,51 |
| 23 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,88 | 3,02 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,40 | 2,52 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,51 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <3> |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,06 |
| 42 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,35 | 3,52 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,84 |
| 43 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,50 | 3,67 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,06 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,84 |
| 4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <3> |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,06 |
| 42 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,35 | 3,52 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,84 |
| 43 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,50 | 3,67 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,06 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,84 |

## Проверка доступности тарифов для населения

Проверка позволяет определить доступность коммунальных ресурсов для основных потребителей – населения и бюджета муниципального образования.

В качестве критериев экономической доступности настоящей Программы в контексте расходов населения могут выступать следующие показатели:

- доля расходов на коммунальные услуги в среднем доходе населения не превышает 7%;

- доля расходов на коммунальные услуги в бюджете прожиточного минимума не превышает 22%;

- уровень собираемости по всем жилищно-коммунальным услугам не ниже 95%.

В качестве критериев экономической доступности настоящей Программы в контексте бюджетных расходов выступают следующие показатели:

- доля семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не превышает уровень базового года.

В качестве дополнительных критериев экономической доступности могут выступать:

- средний размер социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг в реальном исчислении не превышает уровень базового года.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация города Фокино, являющаяся заказчиком программы, координирует деятельность исполнителей мероприятий программы и осуществляет контроль за исполнением программы.

Механизм реализации программы включает:

-выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- внедрение мероприятий, позволяющих г. Фокино непосредственно участвовать в областных программах, предусматривающих финансирование реформирования ЖКХ;

- мониторинг реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировка (уточнение) программы.

Заказчик программы по данным отчетности и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по реализации программы.

Исполнители отдельных мероприятий программы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за целевое и эффективное использование бюджетных средств.