Приложение

к Решению Совета народных депутатов

от  29.05.2015 года   №  5 - 412

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ФОКИНО»

(2015-2017 ГОДЫ)

г. Фокино

2015 г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Фокино» (2015-2017 годы) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план муниципального образования городской округ «город Фокино», |
| Разработчик Программы | - Администрация города Фокино |
| Основные цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Фокино. |
| Основные задачи Программы | -обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения города стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | в результате реализации Программы предполагается достигнуть следующих показателей (Приложение 1) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - предполагаемый объем финансирования 336348,9 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 1160,0 тыс. руб. областной бюджет – 9500,0 тыс.руб. внебюджетные источники – 325688,9 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Фокино |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Город Фокино расположен на северо-востоке Брянской области в Придеснянской низменности и занимает площадь 24,4 кв. км. Он является вторым по величине городом Дятьковского района после города Дятьково. Город Фокино раскинулся по обоим берегам реки Болва, которая является притоком р. Десны.

Город Фокино занимает выгодное экономико-географическое положение, так как находится недалеко от города Брянска и соединен с ним транспортными путями (автомобильными дорогами и железнодорожными линиями). Расстояние до районного центра (г. Дятьково) по автодороге – 27 км, до областного центра (г. Брянск)- 31 км.

Численность постоянного населения города по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 13,2 тыс. человек.

В связи с существующей потребностью в улучшении жилищных условий жителей города генеральным планом муниципального образования городской округ «город Фокино» предусматривается строительство благоустроенного жилья. Основное развитие жилых зон предполагается в северном направлении микрорайона Шибенец.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Фокино на период 2015-2017 годов» предусматривает обеспечение организациями коммунального комплекса всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую и промышленную застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и улучшения экологической обстановки муниципального образования.

Программа направлена на обеспечение надежности и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Принятие программы чрезвычайно актуально для городского округа «город Фокино», так как имеет социальную направленность и позволяет улучшить условия проживания граждан. Применение программного метода обеспечит управляемость процессом, достижение заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Реализация программы позволит:

повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

осуществить привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный    комплекс;

создать новые рабочие места.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Фокино.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города включает в себя два направления:

I. Модернизация и реконструкция, корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей города с целью повышения надежности и качества коммунально-энергетических услуг.

II. Обеспечение реализации мероприятий, необходимых для исполнения услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями, корректировка схемы обращения с ТБО.

Программа основана на следующих базовых принципах:

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Внебюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направления для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе.

Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования - проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1. Модернизация и реконструкции, корректировка схемы

инженерного обеспечения существующих потребителей

города с целью повышения надежности и качества

коммунально-энергетических услуг

Программа модернизации и реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА ФОКИНО

1. Характеристика водопотребления

Для обеспечения потребителей города услугами  МУП «Водоканал» города Фокино используются 44,8 км сетей водоснабжения, из них:

3,5 км - водоводов,

36,8 км - уличной водопроводной сети

4,5 км – внутриквартальной и внутридворовой сети.

Физический износ систем водоснабжения составляет свыше 70 %.

Водозабор города Фокино включает 6 артезианских скважин, центральную насосную станцию, два резервуара запаса артезианской воды размером 1200х1200х4000, объемом 500 м3. Водозабор микрорайона Шибенец включает 5 артезианских скважин, центральную насосную станцию, три резервуара запаса артезианской воды: два резервуара размером 2400х1200х4000, объемом 10000 м3 каждый, один цилиндрической формы объемом 300 м3.

Основные характеристики источников водоснабжения.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год бурения | Марка погружного насоса | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗС г. Фокино | Арт. скважина №2 | 1990 | ЭЦВ-10-65-90 | 160 | 2808 |
|  |  | Арт. скважина №3 | 1986 | - | 100 | 971 |
|  |  | Арт. скважина №4 | 1988 | ЭЦВ-10-65-90 | 180 | 995 |
|  |  | Арт. скважина №5 | 1981 | ЭЦВ-10-65-90 | 168 | 265 |
|  |  | Арт. скважина №10 | 1979 | - | 170 | 148 |
|  |  | Арт. скважина №11 | 1992 | ЭЦВ-8-40-120 | 200 | 271 |
|  |  | Насосная станция второго подъема | 1976 | - | - | 5999 |
| 2 | ВЗС мкр. Шибенец | Арт. скважина №6 | 1975 | ЭЦВ-10-65-110 | 140 | 36 |
|  |  | Арт. скважина №7 | 1968 | ЭЦВ-10-65-110 | 140 | 805 |
|  |  | Арт. скважина №8 | 1985 | ЭЦВ-10-65-110 | 172 | 3327 |
|  |  | Арт. скважина №9 | 1990 | ЭЦВ-10-65-110 | 180 | 852 |
|  |  | Арт. скважина №13 | 2010 | ЭЦВ-10-65-150 | 190 | 900 |
|  |  | Насосная станция второго подъема | 1962 | - | - | 10926 |

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение г. Фокино

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
| 1 | Водопровод от арт. скважины №2 до резервуара | 145 | сталь | 219 | - | 1985 |
| 2 | Водопровод от арт. скважины №3 до центрального водопровода к резервуарам | 260 | сталь | 100 | 1 | 1955 |
| 3 | Центральный водопровод с водопроводом от арт. скважины №4 к резервуарам | 275 | сталь | 219 | - | 1976 |
| 4 | Водопроводные сети по ул. Свердлова | 535 | асбест | 100 | 2 | 1960 |
| 5 | Водопроводная сеть по ул. Скрябина | 1430 | асбест | 100 | 4 | 1960 |
| 6 | Водопроводная сеть по ул. Комсомольская | 1490 | асбест | 100 | 3 | 1960 |
| 7 | Водопроводная сеть по ул. Пионерская | 859 | асбест | 100 | - | 1976 |
| 8 | Водопроводная сеть по ул. Партизанская | 900 | асбест | 100 | 5 | 1976 |
| 9 | Водопроводные сети по ул. Пушкина | 1950 | асбест | 100 | 3 | 1960 |
| 10 | Водопроводная сеть по ул. Мира | 142 | чугун | 150 | 5 | 1957 |
| 11 | Водопроводная сеть по ул. Базарной к ж/д №16 | 194 | пластик | 50 | 2 | 2007 |
| 12 | Водопроводная сеть по ул. Гагарина | 742 | чугун | 150 | 10 | 1957 |
| 13 | Водопроводная сеть от насосной станции до АКБ | 68 | сталь | 200 | 2 | 1989 |
| 14 | Водопроводные сети по ул. Дзержинского | 1128 | асбест | 100 | - | 1960 |
| 15 | Водопроводная сеть от арт. скважины №11 до ул. Комсомольская | 355 | асбест | 100 | - | 1957 |
| 16 | Водопроводная сеть по пер. Скрябина | 300 | асбест | 100 | 2 | 1957 |
| 17 | Водопроводная сеть по ул. Советская | 141 | чугун | 100 | 3 | 1957 |
| 18 | Водопроводная сеть по ул. Куйбышева | 730 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 19 | Водопроводная сеть по ул. Кирова | 1380 | асбест | 100 | 4 | 1957 |
| 20 | Водопроводная сеть по ул. Головачева | 930 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 21 | Водопроводная сеть от пер. Головачева до ул. Дзержинского | 240 | асбест | 100 | - | 1957 |
| 22 | Водопроводная сеть по ул. Маяковского с переходом на ул. Пушкина | 850 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 23 | Водопроводная сеть по пер. Комсомольский | 160 | асбест | 100 | 1 | 1957 |
| 24 | Водопроводная сеть от арт. скважины №11 с пер. Партизан до ул. Пионерской | 79 | сталь | 100 | - | 1957 |
| 25 | Водопроводная сеть по ул. Мира | 712 | чугун | 150 | 17 | 1946 |
| 26 | Водопроводная сеть по ул. Калинина | 895 | сталь | 150 | 12 | 1946 |
| 27 | Водопроводная сеть по ул. Базарная | 266 | чугун | 100 | 4 | 1946 |
| 28 | Водопроводная сеть по ул. Ленина | 420 | чугун | 150 | 8 | 1946 |
| 29 | Водопроводная сеть от клуба по ул. Советская | 294 | чугун | 150 | - | 1946 |
| 30 | Водопроводная сеть по ул. Гайдара | 461 | чугун | 150 | 9 | 1946 |
| 31 | Водопроводная сеть по ул. Димитрова | 217 | чугун | 150 | 6 | 1957 |
| 32 | Водопроводная сеть по ул. Крупской | 573 | чугун | 150 | 11 | 1946 |
| 33 | Водопроводная сеть по ул. 1-го Мая | 357 | Чугун | 150 | 8 | 1957 |
| 34 | Водопроводная сеть по ул. Луначарского | 324 | чугун | 200 | 7 | 1946 |
| 35 | Водопроводная сеть от клуба по ул. Островского | 269 | чугун | 200 | 8 | 1946 |
| 36 | Водопроводная сеть по ул. Фокино | 928 | чугун | 100 | - | 1957 |
| 37 | Водопроводная сеть по ул. Челюскина | 308 | асбест | 100 | 1 | 1976 |
| 38 | Водопроводная сеть от насосной станции до памятника «Вечный огонь» | 308 | сталь | 300 | 2 | 1957 |
| 39 | Водопроводная сеть от насосной станции до пром. площадки завода ОАО «МПЦ» | 519 | сталь | 400 | 2 | 1976 |
|  | Итого: | 22133 |  |  |  |  |

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение мкр. Шибенец

Таблица 4

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
|  | Водопроводная сеть | 5011 | чугун | 200 (150) | 43 | 1976 |
|  | Водопроводная сеть | 2930 | чугун | 150 (100) | 47 | 1957 |
|  | Итого | 7941 |  |  |  |  |

2. Характеристика водоотведения

Сети канализации составляют 27,05 км, из них:

1,6 км  - главных коллекторов

22,5 км – уличной канализационной сети

2,95 км – внутриквартальной и внутридворовой сети.

Физический износ систем канализации составляет более 75%.

Выпуск № 1-г. Фокино

Очистные сооружения г. Фокино построены в 1962 г., производительность сооружений 1890 м3/сутки.

Состав очистных сооружений:

- Канализационно - насосная  станция перекачки стоков – 1 шт.

- канализационный коллектор

- приемная камера;

- песколовка горизонтального типа;

- двухъярусные отстойники – 6 шт., внутренний диаметр – 8, глубина – 10м;

- биофильтры, 2 резервуара с общим объемом загрузки фильтра – 2529 м3- ерш-смеситель;

-четырех секционный контактный резервуар размером 12х6;

- хлораторная;

- песковая площадка размером 5х5, площадь 25м2;

- иловые площадки: 3 карты размером 10х6 площадью 180 м2

С начала эксплуатации ОС г. Фокино реконструкция, капитальные ремонты зданий и промышленных сооружений не проводились. В связи с аварийным состоянием конструкций в 2002 году проектным институтом «ГПИСтроймаШ» было проведено техническое обследование строительных конструкций зданий биофильтров, песколовки, отстойников очистных сооружений г. Фокино. На момент обследования установлено, что общий физический износ здания биофильтров составляло 63%. В настоящее время происходит интенсивное разрушение конструкций. Здание песколовки находится в неудовлетворительном состоянии: разрушены полы, водоотводящие лотки, стены имеют трещины с шириной раскрытия до 25 мм, отмостка разрушена. Из 6 отстойников в работе находятся только 2. Верхняя часть монолитного отстойника высотой до 30 см практически разрушена. Водоподводящие лотки, трубопроводы для выпуска ила имеют неудовлетворительное состояние. Наблюдаются сквозные выпады кирпичной кладки биофильтров.

Выпуск № 2 – м/р Шибенец.

Очистные сооружения м/р Шибенец построены в 1976 г., производительность сооружений 4800 м3/сутки.

Состав очистных сооружений:

- канализационно – насосная станция перекачки стоков – 2 шт.;

- напорный коллектор, диаметр 300 мм, протяженность коллектора 780 м.п.;

- приемная камера – 2 шт.: 1. размер 2000х1300 мм, 2. размер 2000х1800 мм.

- вертикальная песколовка с круговым движением воды – 4 шт., из них:

- 2 шт. диаметром 10м

- 2 шт. диаметром 6м.

- двухъярусные отстойники – 8 шт., из них:

- 4 шт. диаметром 10м

- 4 шт. диаметром 12м

- аэрофильтры – 2 шт. диаметром 18 м, высота загрузки 4 м;

- ерш – смеситель;

- контактные резервуары – 2 шт., 14х14 м – рабочий объем 490м3;

- хлораторная;

- песковая площадка – размером 7х5 площадью 35 м2;

- иловые площадки: 4 карты размером 10х6,площадь иловых площадок 240м2

КНС№4

Канализационная насосная станция осуществляет перекачку стоков от жилых домов, расположенных по ул. Заводская № 1, 2 на очистные сооружения ООО «Фокинский комбинат строительных материалов».

Характеристики очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения | Год ввода | Состав водоочистных сооружений | Объем отводимых на очистку сточных вод, тыс. м3/год | Место отвода сточных вод после очистки | Применяемый метод обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Фокино | 1962 | 1.Приемная камера. 2. Песколовка горизонтальная. 3. Отстойники двухъярусные. 4. Биофильтры. 5. Контактный резервуар – 2 шт 6. Хлораторная установка 7. Иловая насосная 8. Иловая площадка – 3 шт. 9. Песковая площадка | 301,56 | Старица реки Болва | Хлорирование |
| 2 | Очистные сооружения мкр. Шибенец | 1972 г | 1.Приемная камера – 2 шт. 2. Песколовка вертикальная – 4 шт. 3. Отстойники двухъярусные – 8 шт. 4. Аэрофильтры – 2 шт. 5. Контактный резервуар – 2 шт 6. Хлораторная установка 7. Иловая насосная 8. Иловая площадка – 4 шт. 9. Песковая насосная 10. Песковая площадка | 667,92 | Река Болва | Хлорирование |

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение КНС | Год строительства | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 мкр. Шибенец | 1975 | СМ 150-125-315/4 | 3 |
| КНС №2мкр. Шибенец | 1975 | 1,2 НФУ | 2 |
| КНС №3 г. Фокино | 1962 | СМ 125-100-250/4 | 2 |
| КНС №4 г. Фокино ул. Заводская | - | СГ-14,5/10А | 1 |

Существующее сетевое хозяйство: водоотведение г. Фокино

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
| 1 | Канализационные сети по ул. Луначарского | 203 | керамика | 200 | 6 | 1948 |
| 2 | Канализационные сети по ул. Урицкого | 1649 | керамика | 300 | 30 | 1948 |
| 3 | Канализационные сети по ул. Ленина | 1106 | чугун | 200 | 51 | 1948 |
| 4 | Канализационные сети по ул. Островского | 598 | керамика | 200 | 25 | 1948 |
| 5 | Канализационные сети по ул. 1-го Мая | 511 | чугун | 200 | 9 | 1948 |
| 6 | Канализационные сети по ул. Гайдара | 540 | керамика | 200 | 22 | 1948 |
| 7 | Канализационные сети по ул. Мира | 1090 | чугун | 200 | 55 | 1968 |
| 8 | Канализационные сети по ул. Гагарина | 672 | керамика | 200 | 28 | 1968 |
| 9 | Канализационные сети по ул. Калинина | 2068 | чугун | 200 | 98 | 1948 |
|  | Итого: | 8437 |  |  |  |  |

мкр. Шибенец

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность, (м) | Трубопроводы |  | Колодцы (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Диаметр условный (мм) |  |  |
| 1 | Канализационные сети по ул. К. Маркса | 1749 | чугун | 200 | 48 | 1968 |
| 2 | Канализационные сети по ул. К. Маркса | 6560 | чугун | 150 | 234 | 1969 |
|  | Итого: | 8309 |  |  |  |  |

На сегодняшний день МУП «Водоканал» города Фокино собственными силами производит ремонт сетей водопровода и канализации, замену технологического оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях. Для перспективного развития инженерных коммуникаций города необходимо решить вопрос о реконструкции (или строительстве новых) очистных сооружений города Фокино и микрорайона Шибенец, вопрос замены сетей водопровода.

Планируемые затраты – 319528,9 тыс. руб., в том числе  внебюджетных источников финансирования – 302070,5 тыс. руб.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского округа «город Фокино» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории ГО «город Фокино» осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго», часть города отапливается от котельной ООО «Брянский асбестоцементный завод». Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города Фокино являются:

1. Котельная по ул. Мира 14а

2. Котельная по ул. КарлаМаркса, 36

3. Котельная ООО «Брянский асбестоцементный завод»

4. Котельная ОАО «Мальцовский портландцемент» (отапливает 1 многоквартирный дом, 1 административное здание, здание наркодиспансера, 2 магазина);

5. Котельная ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» - (отапливает 2 многоквартирных дома).

Протяженность тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» составляет 20,273 км, из них в надземном исполнении 14,620 км, что составляет 72 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 5,653 км, что составляет 28 % от общего количества теплотрасс.

Протяженность тепловых сетей ООО «Брянский асбестоцементный завод» составляет 8,428 км, из них в надземном исполнении 6,315 км, что составляет 75 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 2,113 км, что составляет 25 % от общего количества теплотрасс.

В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входят 2 котельные,  работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей города Фокино. Общая суммарная установленная мощность котельных составляет 63,88 Гкал/час.

В структуру ООО «Брянский асбестоцементный завод» входит 1 котельная, работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей города Фокино. Общая суммарная установленная мощность котельных составляет 12 Гкал/час.

Общее количество жилых домов, присоединенных к системам центрального теплоснабжения, составляет 151. Внутренние системы теплоснабжения жилых домов присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя.

В настоящее время для достаточного обеспечения тепловой энергией потребителей города Фокино и в целях покрытия возрастающих тепловых нагрузок необходимо выполнить ряд мероприятий:

- капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с заменой труб на отдельных участках с утеплением современными изоляционными материалами,

- прием в муниципальную собственность бесхозяйных участков тепловых сетей – врезок в жилые дома и объекты социально-культурной сферы от центральных тепловых сетей с дальнейшей передачей их на техническое обслуживание теплоснабжающим организациям

Прогнозируемые затраты комплексного развития системы теплоснабжения города Фокино на период 2015-2017 годов составят ориентировочно 10660,0,0 тыс. руб., в том числе внебюджетных источников финансирования – 10000,0 тыс. руб.

2. Обеспечение реализации мероприятий, необходимых для исполнения услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями, корректировка схемы обращения с ТБО

УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Жилсервис». Основным видом деятельности ООО «Жилсервис» является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

ТБО складируются и обезвреживаются на полигоне захоронения ТБО, который расположен на востоке в 1,5 км от г.Фокино, в лесном массиве. Площадь участка составляет 44790,2 м2. Полигон ТБО разбит на 2 очереди. 1-я очередь полигона была сдана в эксплуатацию 01.01.2000 г., рассчитана на 11,2 года, составляет 97180 м3 или 58308 тонн. Вместимость полигона ТБО 2-й очереди составляет 163091 м3 или 97855 тонн и рассчитана на 18,8 года.

Доставка мусора на полигон производится мусоровозами.

Для соблюдения санитарных требований ТБО складируется по плану, с учётом строгой очерёдности заполнения площади участка. Уплотнение ТБО производится бульдозером. На уплотнённый тонкий слой надвигается следующая порция ТБО, также разравнивается и уплотняется.  В конце каждого дня уплотняемый слой отходов покрывают промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 0,25 м. В качестве изолирующего слоя используется грунт 2-й очереди полигона.

Учёт количества доставляемых ТБО ведётся по объёму в специальной книге «Журнал приёмки ТБО», которая хранится на полигоне.

Полигон ТБО имеет санитарную зону в виде лесного массива радиусом 1 км.

Для контроля за качеством грунтовых вод предусмотрены 3 смотровые скважины.

Полигон эксплуатируется в соответствии с санитарными правилами: не несёт санитарно-эпидемическую опасность для населения.

Полигон ТБО  города Фокино находится в собственности администрации города Фокино. Пользование полигоном ООО «Жилсервис» осуществляет на основании договора аренды.

Полигон ТБО работает 5 дней в неделю. Полигон имеет вспомогательное здание  для обслуживающего персонала (сторож, контролёр-приёмщик, машинист бульдозера).

Для обеспечения реализации мероприятий, необходимых для исполнения услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями необходимо решить вопросы:

-  организация мусоросортировочной линии,

-  электрификации территории полигона,

-  капитальный ремонт вспомогательного здания для обслуживающего персонала,

- обустройство контейнерных площадок на территории города.

Планируемые затраты – 6160,0,0 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных источников – 6160,0 тыс. руб.

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2015-2017 годах.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

По реализации Программы предполагается осуществить финансирование с привлечением средств внебюджетных источников.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Администрация города Фокино, являющаяся заказчиком программы, координирует деятельность исполнителей мероприятий программы и осуществляет контроль за исполнением программы.

Механизм реализации программы включает:

-выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- внедрение мероприятий, позволяющих г. Фокино непосредственно участвовать в областных программах, предусматривающих финансирование реформирования ЖКХ;

- ежегодный отчет о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировка (уточнение) программы.

Заказчик программы по данным отчетности и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по реализации программы.

Исполнители отдельных мероприятий программы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.