| Разработчик: Брянского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Директор_____________В.А.Чепцов | Утверждено Постановлением Администрации города Фокино «11» декабря 2024 г. №672-П |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования городской округ

«город Фокино» на период до 2028 года

(Актуализация на 2025 год)

Том 1. Утверждаемая часть

2024 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	4

Общие сведения о муниципальном образовании	8

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;	14

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);	14

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;	14

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;	14

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;	16

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;	16

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	16

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;	18

г) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	19

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя;	22

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения;	23

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	24

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	24

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;	24

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;	24

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;	25

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;	25

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;	25

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;	26

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	26

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	26

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;	26

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;	26

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	26

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	27

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);	27

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;	27

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	27

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	28

Раздел 8. Перспективные топливные балансы;	29

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	29

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;	30

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;	34

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;	34

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	34

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;	34

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	34

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;	34

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	37

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;	38

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	67

Раздел 13  Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	76

Раздел 14   Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	76

Раздел 15  Ценовые (тарифные) последствия	78

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	89

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Фокино» на период до 2028 год (Актуализация на 2025 год). |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями). - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 №55629). - Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280). - Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». - Генеральный план муниципального образования городской округ «город Фокино». - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация города Фокино |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | Брянского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2028 г. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Фокино»

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения;

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения до 2028 года;

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом –  муниципальное образование городской округ «город Фокино».

Сокращенное наименование – МО городской округ «город Фокино».

Город Фокино расположен в Брянской области в 16-ти километрах к северу от г. Брянска. Город раскинулся по обоим берегам реки Болва, которая является притоком Десны. Городом является с 1964 года. Назван в честь Игната Ивановича Фокина, участника революционных событий в Брянске (до 1964 имел название посёлок Цементный). Фокино обладает статусом самостоятельного муниципального образования – городского округа в составе Брянской области. Расположен на границе Дятьковского и Брянского районов; до 2002 года находился в подчинении Дятьковскому району. В 5 км от основной части города расположен микрорайон Шибенец – «спальный район» города Фокино. Он застроен в 1970-1990-х годах современными многоэтажными домами с соответствующей инфраструктурой.

Общая площадь зоны обслуживания тепловых сетей составляет более 24 квадратных километров. По данным на 2024 год, численность населения городского округа город Фокино составляет 27 038 человек.

Климат территории

Характеристика элементов климата приводится на основании СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 24.12.2020 г. и отражены в таблице 1.1, таблице 1.2, таблице 1.3.

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0 |

Таблица 1.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |

Таблица 1.3. Климатические характеристики территории                                                       МО городской округ «город Фокино»

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 25 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | - 23 |
| 3 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 6,4 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС | 199 сут. -2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 220 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 23 |
|  | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 | 26 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 24,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 38,0 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,1 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tBP для административных и общественных зданий принимается равной +18°С. Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной +20°С.

Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Рисунок 1. Схема расположения согласно муниципального образования                     городской округ «город Фокино»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. №889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. №1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. №812/пр. «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. №245/пр. «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план муниципального образования городской округ «город Фокино».

Жилищная проблема является одной из самых существенных проблем на территории муниципального образования городской округ «город Фокино» и одним из приоритетных вопросов Генерального плана. Жилые зоны представляют собой основную «ткань» городской среды и являются наиболее крупной по площади функционально-пространственной составляющей города (24,0% от всей территории).

Новый жилищный фонд на расчетный срок к 2028 году – 549,2 тыс.м2 общей площади, при условии обеспечения населения общей площадью – 35,0 м2 на 1 человека.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации городского поселения и района.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы);

Существующий фонд застройки округа представлен жилыми и общественными зданиями.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Новый жилищный фонд на расчетный срок к 2028 году – 549,2 тыс.м2 общей площади, при условии обеспечения населения общей площадью – 35,0 м2 на 1 человека.

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения поселения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | До 2027 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 54521,35 | 54521,35 |
| Собственные нужды | Гкал | 1264,90 | 1264,90 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 53256,46 | 53256,46 |
| Общие потери | Гкал | 9263,02 | 9263,02 |
| Нормативные потери | Гкал | 9427,93 | 9427,93 |
| Свернормативные потери | Гкал | -164,91 | -164,91 |
| Хознужды | Гкал | 6,21 | 6,21 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 43987,23 | 43987,23 |
| отопление | Гкал | 35339,35 | 35339,35 |
| ГВС | м3 | 133341,39 | 133341,39 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | До 2027 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7527,74 | 7527,74 |
| Собственные нужды | Гкал | 174,64 | 174,64 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7353,10 | 7353,10 |
| Общие потери | Гкал | 1420,78 | 1420,78 |
| Нормативные потери | Гкал | 1031,24 | 1031,24 |
| Свернормативные потери | Гкал | 389,54 | 389,54 |
| Хознужды | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 5932,32 | 5932,32 |
| отопление | Гкал | 5932,32 | 5932,32 |
| ГВС | м3 | 0,00 | 0,00 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | До 2027 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 5471,39 | 5471,39 |
| Собственные нужды | Гкал | 126,94 | 126,94 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5344,45 | 5344,45 |
| Общие потери | Гкал | 57,54 | 57,54 |
| Нормативные потери | Гкал | 645,04 | 645,04 |
| Свернормативные потери | Гкал | -587,50 | -587,50 |
| Хознужды | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 5286,91 | 5286,91 |
| отопление | Гкал | 5286,91 | 5286,91 |
| ГВС | м3 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

По состоянию на 01.01.2024 г. система теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Фокино», включает следующие источники теплоснабжения:

1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

- Котельная г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а

- Котельная г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а

- Котельная г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А

Установленная мощность «нетто» источника централизованной системы теплоснабжения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Параметры тепловой мощности «нетто», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2023 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2023 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2023 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а | 25,5 | 19,919 | 17,895 | 0,592 | 1,432 | 24,908 |
|  | г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 6,88 | 3,167 | 2,784 | 0,16 | 0,223 | 6,72 |
|  | г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 3,44 | 3,157 | 2,849 | 0,08 | 0,228 | 3,36 |

Теплоснабжающей организацией, отпускающей тепловую энергию централизованно для потребителей муниципального образования городской округ «город Фокино», является ГУП «Брянсккоммунэнерго».

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении.

При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

На территории муниципального образования городской округ «город Фокино» перевод потребителей в жилых многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

Таблица 2.2. Перечень домов на автономном и печном отоплении, аварийные

| Перечень МКД г. Фокино, находящихся в управлении ООО «Жилстройсервис» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес дома | Вид отопления |
| 1 | ул. Калинина, 6 | печное |
| 2 | ул. Калинина, 7 | печное |
| 3 | ул. Кирова, 19 | автономное |
| 4 | ул. Ленина,10 | автономное |
| 5 | ул. Мира, 5 | печное |
| 6 | ул. Мира, 6 | печное |
| 7 | ул. Мира, 7 | автономное |
| 8 | ул. Мира, 8 | автономное |
| 9 | ул. Мира, 10 | печное |
| 10 | ул. Мира, 11 | печное |
| 11 | ул. Мира, 12 | печное |
| 12 | ул. Мира, 21 | автономное |
| 13 | ул. Гагарина, 11 | печное |
| 14 | ул. Гагарина, 18 | печное |
| 15 | ул. 1-го Мая, 2А | автономное |
| 16 | ул. Заводская, 1 | автономное |
| 17 | ул. Заводская, 2 | автономное |
| 18 | ул. Базарная, 16-а | автономное |
| 19 | ул. Фокина, 65 | автономное |
| Перечень МКД г. Фокино, находящихся в управлении ООО «Юпитер» |  |  |
| 1 | ул. К.Маркса,53 | автономное |
| Перечень МКД г. Фокино, находящихся в управлении ООО «Мегаполис» |  |  |
| 1 | ул. Северная, 18 | автономное |
| 2 | ул. Северная, 19 | автономное |
| Перечень МКД г. Фокино, непосредственное уаправление |  |  |
| 1 | ул. Луначарского, 9 | автономное |
| Перечень МКД г. Фокино, признанных аварийными и не расселенные (нет управляющей компании) |  |  |
| 1 | ул. Луначарского, 3 | централизованное |

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

В таблице 2.2 представлен баланс тепловой мощности котельных, на базовый период работы 2023 год.

Таблица 2.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения на базовый период 2023 год.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной (режимные карты), Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2023 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2023 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2023 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а | 22,21 | 19,843 | 0,516 | 1,432 | 21,694 | 17,895 | +2,367 |
| г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 5,98 | 3,146 | 0,139 | 0,223 | 5,841 | 2,784 | +2,834 |
| г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 3,43 | 3,157 | 0,08 | 0,228 | 3,35 | 2,849 | +0,273 |

С учетом планируемого развития территории муниципального образования «Городской округ «Город Фокино» Брянская область, баланс тепловой мощности по котельным, к окончанию планируемого периода на основании генерального плана, представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода до 2028 год.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной (режимные карты), Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2028 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2028 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2028 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а | 22,21 | 19,843 | 0,516 | 1,432 | 21,694 | 17,895 | +2,367 |
| г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 5,98 | 3,146 | 0,139 | 0,223 | 5,841 | 2,784 | +2,834 |
| г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 3,43 | 3,157 | 0,08 | 0,228 | 3,35 | 2,849 | +0,273 |

г) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где: – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Таблица 2.4. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а | 17,895 | 771,93 | 95 | 1386 |
| г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 2,784 | 953,23 | 95 | 1120 |
| г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 2,849 | 910,55 | 95 | 985 |

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 3.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023г. | До 2028г. |
| г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул.Карла Маркса, 36а | 0,736 | 0,736 |
| г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 0,521 | 0,521 |
| г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 0,156 | 0,156 |

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной и деаэрированной водой.

Таким образом, производительность водоподготовительных установок и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый период представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.  Производительность     водоподготовительных    установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул.Карла Маркса, 36а | 885.548 | 879,658 | 5,89 |
| г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а | 104.113 | 101,805 | 2,308 |
| г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А | 101.803 | 100,555 | 1,248 |

Котельная г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а

Наличие и тип водоподготовки – КУ-2-8№2,3,4, ТОКЕМ-100(Na)№5, СК-1№1,6.

Котельная г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а

Наличие и тип водоподготовки – Фильтра Ø=1,5м, h=2,2м -КУ2-8- 2шт, УНК.

Котельная г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А

Наличие и тип водоподготовки – АКВАФЛОУ SA 146-355, АКВАФЛОУ SA 112-55.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения;

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Генеральным планом территориального развития муниципального образования городской округ «город Фокино» по состоянию на 2024 год и на период до 2028 года не предусматривается подключение перспективных потребителей и новое жилищное строительство.

Планируется использовать существующие системы теплоснабжения.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Приоритетным вариантом развития является мероприятия по обеспечению прогнозируемого потребления тепловой энергии на одном уровне, не смотря на износ оборудования, на котельной должны выполняться мероприятия по экономичной работе оборудования.

К основным мероприятиям можно отнести:

- очистка внутренних поверхностей нагрева котлов от накипи;

- очистка наружных поверхностей нагрева котлов от сажи;

- замена и ремонт горелок;

- ремонт поверхностей нагрева котлов;

- проведение режимной наладки котлов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

В настоящее время в городе Фокино источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Согласно Генеральному плану выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не предусмотрено.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Согласно Генеральному плану переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

В соответствии с Генеральным планом, а также отсутствием на территории города Фокино источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Изменение температурного графика не требуется.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве тепловых сетей рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

На территории городского поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая, мероприятия не требуются.

Котельная г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, 36а

Водоподогреватели: ТАР04,1-34,8-1х, пластин. (2 шт.)

Наличие бака-аккумулятора горячей воды: 400 м3 – 2 шт.

Котельная г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а

Водоподогреватели: ТАР 0,4-66,8-1х, пластин., Е8-S-100-16-147  пластин.

Наличие бака запаса холодной воды: 10 м3 – 2 шт.

Котельная г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А

Водоподогреватели: ТЭП-50-107-1ЕН, пластин.  (3шт.)

Наличие бака запаса холодной воды: 1,5 м3 – 1 шт.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы;

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

Основным видом топлива для котельной является природный газ. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы

| Котельная г. Фокино, кот. мкр-н Шибенец, ул.Карла Маркса, 36а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 год | До 2028 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 7480,37 | 7480,37 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,19 | 1,19 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 8899,70 | 8899,70 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 163,23 | 163,23 |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 163,23 | 163,23 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 2477,52 | 2477,52 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 817,58 | 817,58 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 45,44 | 45,44 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 281040 | 281040 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 5,155 | 5,155 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 4448 | 4448 |
| Котельная г. Фокино, БМК ул. Мира, 14а |  |  |  |
| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 год | До 2028 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 961,69 | 961,69 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,19 | 1,19 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 1142,06 | 1142,06 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 151,71 | 151,71 |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 151,71 | 151,71 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 165,42 | 165,42 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 54,59 | 54,59 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 21,97 | 21,97 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 15067 | 15067 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 2,002 | 2,002 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 16 | 16 |

| Котельная г. Фокино, БМК ул. Крупской, 1А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 год | До 2028 г. |
| # Расход натурального топлива | # тыс.м3 | 710,70 | 710,70 |
| # Переводной коэффициент | # - | 1,19 | 1,19 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 844,00 | 844,00 |
| # Усредненный расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 154,26 | 154,26 |
| # Фактический расход топлива на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 154,26 | 154,26 |
| # Электроэнергия | # тыс.кВтч | 147,62 | 147,62 |
| # Переводной коэффициент | # - | 0,33 | 0,33 |
| # Расход условного топлива | # кг.у.т. | 48,71 | 48,71 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кг.у.т./Гкал | 26,98 | 26,98 |
| # Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | # кВтч/Гкал | 9302 | 9302 |
| # Водоснабжение расход | # м3 | 1,700 | 1,700 |
| # Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | # м3/Гкал | 543 | 543 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

Основным видом топлива на котельных является природный газ.

Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Качество поставляемого природного газа на выходе с газораспределительной станции (ГРС) соответствовать ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

Инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируются.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

# а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение:

- 1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго».

# б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Котельные расположенные на территории муниципального образования городской округ «город Фокино», имеют достаточный резерв тепловой мощности. Необходимость поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии отсутствует.

Таблица 11.1. Характеристики отапливаемого фонда

|  |  | Часовые нагрузки по отоплению |
| --- | --- | --- |
| Дятьковское СП |  | 5,1132344 |
| # Фокинский участок (Дятьковское СП) |  | # 5,1132344 |
| ## БМК г.Фокино, ул.Крупской, 1А | ## Э0000001023 | ## 2,4575240 |
| ### ЖКХ |  | ### 0,0391548 |
| #### ВКХ |  | #### 0,0391548 |
| ##### Договор № 05Т-11111155(08) от 17.01.2024 Отпуск тепловой энергии | ##### Водоканал МУП г. Фокино (ИНН 3245008789) | ##### 0,0391548 |
| ###### Административное здание | ###### 242603, Брянская обл, р-н Дятьковский, г Фокино, ул Крупской, д. 10, к. а | ###### 0,0156480 |
| ###### Гараж №2 | ###### 242603, Брянская обл, р-н Дятьковский, г Фокино, ул Крупской, д. 10, к. а | ###### 0,0235068 |
| ### Население |  | ### 1,7324880 |
| #### Население бытовые |  | #### 1,0354062 |
| ##### Бытовые абоненты |  | ##### 1,0354062 |
| ###### Договор 02Т-25122020 от 25.12.2020 Отпуск тепловой энергии | ###### Объединенный бытовой абонент | ###### 1,0354062 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 3 | 0,0052070 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 5 | 0,0035856 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 13 | 0,0050129 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 8 | 0,0047617 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 28, кв. 11 | 0,0043506 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, дом 1, кв. 2 | 0,0045790 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 12 | 0,0035856 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 11 | 0,0051956 |
| АДРИАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 15 | 0,0046932 |
| АКИШОНКОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 10 | 0,0051271 |
| АЛЕКСАНДРОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 15, кв. 3 |  |
| АЛЕШИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 7 | 0,0050586 |
| Алешина Галина Анатольевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 19 | 0,0047046 |
| АЛХИМОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 5, кв. 3 |  |
| Андрейкина Елена Ивановна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 6 | 0,0053783 |
| АНДРЮШКИНА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 3, кв. 14 |  |
| АНТОНЕНКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 2 |  |
| Антонова Олеся Геннадьевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 1 | 0,0055953 |
| АНТОШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 7В, кв. 1 | 0,0053327 |
| АНТОШИНА РАИСА ЕГОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 10 | 0,0091923 |
| АРХИПОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 9 | 0,0046704 |
| АРХИПОВА ЗИНАИДА ДМИТРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 28, кв. 3 | 0,0065088 |
| БАГАУТДИНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 14 | 0,0047731 |
| Байдиков Павел Васильевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 7 |  |
| БАКШТЕЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 7 |  |
| БАЛЫШЕВА Юлия Владимировна | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 7 | 0,0074908 |
| БАРМЕНКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 3 | 0,0050243 |
| БАРМЕНКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 6 | 0,0055725 |
| БАРСУКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 5 | 0,0050015 |
| БАРЫШЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 5 | 0,0056524 |
| БАХЛАЕВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 12 | 0,0078106 |
| БЕЛЕНЬКАЯ НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 24 | 0,0047731 |
| БЕЛИКОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 1, кв. 15 |  |
| БЕЛИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 3 | 0,0051956 |
| БЛОХИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 10 | 0,0054697 |
| БЛОХИНА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 4 | 0,0048531 |
| БОГДАНОВСКАЯ НИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 12 |  |
| БОРИСЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 22 | 0,0056295 |
| БОРИСЕНКОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 21 | 0,0068400 |
| БОРИСЕНКОВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 23 | 0,0046818 |
| БОРИСОВ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 10 | 0,0053441 |
| Борисов Сергей Владимирович | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 5, кв. 10 |  |
| БОРИСОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 9 | 0,0055039 |
| БОРИСОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 14 | 0,0035513 |
| БОРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 6 | 0,0061662 |
| БРАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 21 |  |
| БУДЕКИН В.Л. БУДЕКИН Д.В. БУДЕКИН Д.В. | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 4 |  |
| БУТЫРКИН -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 11 | 0,0048188 |
| БУФАЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 17 | 0,0066801 |
| БЫШЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 24 | 0,0048416 |
| ВАГИЛОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 16 | 0,0047617 |
| ВАГИЛОВ роман станиславович | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 17 | 0,0048759 |
| Валяев Виталий Алексеевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 3 |  |
| ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 11 | 0,0051385 |
| ВАСИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 8 | 0,0050472 |
| Власенков Павел Николаевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 17, кв. 4 | 0,0068742 |
| ВОЛКОВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 7, кв. 1 | 0,0054012 |
| Волкова Пелагея Николаевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 3 | 0,0030397 |
| ВОЛОДИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 3, кв. 8 |  |
| ВОЛОХО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 15 | 0,0046932 |
| ВОРОНИНА М А | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 3 |  |
| ВОРОНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 18 | 0,0048188 |
| ВОСТРУХИНА ВЕРА АФАНАСЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 14 |  |
| ГАЛУШКО НИНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 6 | 0,0047160 |
| Гасанова Ольга Сергеевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 22 |  |
| ГОЛЬДМАН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 11, кв. 12 |  |
| ГОРБАКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 1 | 0,0035056 |
| ГОРБУНОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 4 | 0,0071597 |
| ГОРДИЕНКО ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 1 |  |
| ГОРЮНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 16 | 0,0035627 |
| ГРИШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Скрябина ул, дом № 2, кв. 12 |  |
| ГРИШИНА АННА ФЕДОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 20 | 0,0052641 |
| ГУСАКОВА ИРИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 20 | 0,0047274 |
| ГУСЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 14 | 0,0047960 |
| ГУЩАНСКИЙ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 3 | 0,0050472 |
| ДЕРДУН Елена Владимировна | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 2 | 0,0048987 |
| ДЕРДУН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 13 | 0,0067829 |
| ДЕШЕНКОВА ВЕРА ЛЬВОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 10 | 0,0055839 |
| ДОЛДОНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 3 | 0,0057323 |
| ДОЛДОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 6 | 0,0070455 |
| ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 25 | 0,0055839 |
| ДРОЗДОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 5А, кв. 1 | 0,0047274 |
| ДРОЗДОВА РАИСА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 17, кв. 2 |  |
| ДУБРОВСКАЯ Юлия Андреевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 22 | 0,0051043 |
| ДУШИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 8 | 0,0062233 |
| ЕВСИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 4 |  |
| ЕГОРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 3 |  |
| ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 8 | 0,0056524 |
| ЕЛИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 7 | 0,0056410 |
| ЕРАКИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 23 | 0,0051385 |
| ЕРМИЛОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 8 | 0,0051500 |
| ЕРМИЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 1 |  |
| ЕРМИЛОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 7 |  |
| ЕРМИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 15, кв. 8 |  |
| ЕРОХИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 4 |  |
| ЕФИМОВ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 12 | 0,0052185 |
| ЖЕЛНОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 8 | 0,0047960 |
| ЖЕЛНОВА С Ю | 242610, Брянская обл, г Фокино, Мира ул, дом № 30 | 0,0044306 |
| ЖУРАВЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 10, кв. 2 | 0,0087926 |
| ЖУЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 11, кв. 9 |  |
| ЗАЙЦЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 4 | 0,0053441 |
| ЗАХАРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 5 |  |
| ЗАХАРИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 7 | 0,0051385 |
| ЗАХАРИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 4 | 0,0072510 |
| Захарова Екатерина Геннадьевна | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 5 | 0,0034942 |
| ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 5 | 0,0068856 |
| ЗУБАРЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 22 | 0,0049672 |
| ЗУЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 10 |  |
| ИВАНЬКИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 15 | 0,0048074 |
| ИВИН -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 5 | 0,0066801 |
| ИВИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 6 | 0,0057552 |
| ИГНАТОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 6 |  |
| ИЛЬЮШКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 10 | 0,0051614 |
| ИПАТОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 20 |  |
| ИСАЕНКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 2 | 0,0059493 |
| КАЛАНДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 10 | 0,0050814 |
| КАЛАНДИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 4 | 0,0056295 |
| КАРПЕЙКИНА АЛЛА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 1 | 0,0056638 |
| КИРИЯЗИ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 11 |  |
| КИРЮХИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 15 | 0,0070569 |
| КИСЕЛЕВА НИНА ОЛЕГОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 2 |  |
| КЛЕПИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 7А, кв. 24 | 0,0047160 |
| КЛИМИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 9 | 0,0047046 |
| КЛЮЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 5, кв. 12 |  |
| КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 7 | 0,0051043 |
| КОВАЛЕВА НИНА ИГОРЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 7 |  |
| КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 19, кв. 8 | 0,0069998 |
| КОВАЛЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 21 |  |
| КОВАЛЬ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 16 | 0,0054925 |
| КОЖЕМЯКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 17, кв. 5 | 0,0069656 |
| КОЛБАСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 13 | 0,0063147 |
| КОЛГАНОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 11 | 0,0049901 |
| КОНДАКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 7 | 0,0093521 |
| КОНДАКОВА АННА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 26 | 0,0052527 |
| КОНДРАТЬЕВА КАПИТОЛИНА СЕМЕНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 5, кв. 8 | 0,0051500 |
| КОРШУНОВА МАЛИКА САФАРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 2 | 0,0053327 |
| КОРЫТКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 5 | 0,0049216 |
| КОСАРИМ ИННА ВИКТОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 5 | 0,0039772 |
| КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 27 | 0,0049787 |
| КУЛИКОВА Мария Валерьевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 13 | 0,0068742 |
| ЛАГУТИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 21, кв. 2 |  |
| ЛАПТЕВА - - | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 4 | 0,0071254 |
| ЛЕКСЮТИНА Елена Валентиновна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 16 |  |
| ЛИПУНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 5, кв. 1 |  |
| ЛОВЦОВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 19 | 0,0047274 |
| ЛОВЦОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 18 | 0,0073081 |
| ЛОГИНОВСКИХ НИКИТА ЭДУАРДОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 1, кв. 1 |  |
| ЛУКЬЯНЧИКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 17, кв. 1 |  |
| ЛУЧКИН -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 8 | 0,0070569 |
| МАЙОРОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 8 | 0,0069998 |
| МАКСИМОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 8 | 0,0072168 |
| МАРКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 8 | 0,0082102 |
| МАРКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 7, кв. 8 | 0,0056295 |
| МАСЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 17, кв. 7 | 0,0072282 |
| МАЦУЛЕВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 12 | 0,0072168 |
| МАЦУЛЕВИЧ татьяна юрьевна | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 7 | 0,0036541 |
| МАЦУЛЕВИЧ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 2 | 0,0051956 |
| МИЛОВИДОВА РАИСА ПЕТРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 17, кв. 8 | 0,0070912 |
| МИНАКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 9 | 0,0056181 |
| МИНАКОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 20 | 0,0047731 |
| МИРОШИНА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 11 | 0,0045904 |
| МИТРОХИНА АННА ЕГОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 5 | 0,0053555 |
| МИШИН АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 14 | 0,0048302 |
| МИШИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 11 | 0,0051842 |
| МИШИНА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 15 |  |
| МИЩЕНКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 3 | 0,0051271 |
| МОИСЕЕНКО НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 9, кв. 1 | 0,0049787 |
| МОСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 6 |  |
| НАТАРОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 3 |  |
| НИКИТИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 1, кв. 13 |  |
| ОЛЕЙНИКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 17 | 0,0068628 |
| Ответчикова Юлия Сергеевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 12, кв. 1 | 0,0069085 |
| ПАВЛИКОВ Ю Д | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 28, кв. 8 | 0,0042593 |
| ПАВЛИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом 2, кв. 1 | 0,0034828 |
| ПАВЛИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 6 | 0,0046133 |
| ПАСТОР - - | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 13 |  |
| ПЕНКАЛЬСКАЯ ЗОЯ ФРОЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 3 | 0,0073766 |
| ПИНЯЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 7 |  |
| ПЛАТОНОВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 23 | 0,0053212 |
| ПОЗДНЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 19 |  |
| ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 19, кв. 6 |  |
| ПОНОМАРЕВА ГАЛИНА ЕРМОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 6 | 0,0055725 |
| ПОТАЧИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 9 |  |
| ПРОЗУКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 4 | 0,0058008 |
| Проконина Е.И., Проконин Е.И | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 3 | 0,0055154 |
| ПРОКОПОВА Н А | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 12 |  |
| ПРОКОПОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 5 | 0,0046704 |
| Простякова Ольга Владимировна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 5 | 0,0052641 |
| ПРОХОРЕНКО СЕРГЕЙ МЕФОДЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 12 | 0,0051842 |
| ПРОХОРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 7 | 0,0052070 |
| ПРОХОРОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 21, кв. 9 |  |
| ПРЫТКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 6 | 0,0073310 |
| ПУЗАНЕНКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 28, кв. 2 | 0,0043049 |
| РЫЛЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 5 | 0,0017768 |
| РЫЛЬКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 5 | 0,0029621 |
| САВИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 2 | 0,0044762 |
| САВРУХИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 9 | 0,0054012 |
| САВРУХИНА Т И | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 18 | 0,0050358 |
| САВЧЕНКОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 2 | 0,0069541 |
| САМОХИНА РАИСА ТИХОНОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 6 | 0,0055039 |
| САМСОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 5 | 0,0036084 |
| САМСОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 28, кв. 4 |  |
| САФРОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 1, кв. 14 |  |
| СВОБОДА ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 6, кв.------ | 0,0059493 |
| СЕВОСТЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 4 | 0,0051842 |
| СЕЛИВОНИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 19 |  |
| СЕЛИФОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 19, кв. 1 | 0,0069313 |
| СЕМЕНОВ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 16 | 0,0033572 |
| СЕМИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 17 | 0,0071026 |
| СЕНЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 7А, кв. 1 | 0,0047160 |
| СЕРГУШОВА НИНА ДМИТРИЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 2 | 0,0060406 |
| СКОБЛИКОВ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 2 |  |
| Скобликова Анжелика Германовна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 7 | 0,0055725 |
| СМИРНОВ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 28, кв. 10 | 0,0064060 |
| СНЫТКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом 5, кв. 1 | 0,0055725 |
| СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 16 | 0,0055953 |
| СОЛОНИЦЫНА МАРИЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 5 | 0,0055382 |
| СПАСКИНА В И | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 1, кв. 6 | 0,0044648 |
| СПАССКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 7 | 0,0050586 |
| СТЕПАНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 11 | 0,0047731 |
| СТЕПАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 9 | 0,0047389 |
| СТЕПИН Д А | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 7 | 0,0047274 |
| СТОЛБОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 12 | 0,0035285 |
| СТРУКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 3 | 0,0024870 |
| Сумин Александр Станиславович | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 15, кв. 5 | 0,0057323 |
| ТАТЕВОСЯН ЛАРИСА АЛЬБЕРТОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 17, кв. 3 | 0,0071368 |
| ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 12, кв. 5 | 0,0031516 |
| ТЕРЕШОНКОВА -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 4 |  |
| ТИПОЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 11, кв. 1 |  |
| ТРИФЕЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Скрябина ул, дом № 2, кв. 2 |  |
| ТРОШИНА АННА ВАЛЕНТИНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 4 |  |
| ТРУБКИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7, кв. 2 | 0,0054240 |
| ТУЛЯКОВ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, г Фокино, Скрябина ул, дом № 2, кв. 4 | 0,0048531 |
| Тяпичев Сергей Геннадьевич | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 11, кв. 7 | 0,0056067 |
| УГНЕНКО НИНА ФЕДОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 10 | 0,0059607 |
| УМНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 6 |  |
| ФЕТИСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом 5, кв. 2 | 0,0050243 |
| ФИЛИМОНОВ В В | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 15 | 0,0047731 |
| ФРАНЦУЗОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 10, кв. 3 | 0,0074794 |
| ФРОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 4 |  |
| ФРОЛОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 4 | 0,0048645 |
| ХОХЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 9, кв. 13 | 0,0057209 |
| ХРОМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 17, кв. 6 |  |
| Цуканов Александр Анатольевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 9 | 0,0046018 |
| Чумакова Елена Ивановна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 21, кв. 11 | 0,0078448 |
| ЧУМАКОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7В, кв. 21 | 0,0071711 |
| ШВЕДОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 11 | 0,0046133 |
| ШЕВЦОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Димитрова ул, дом № 5, кв. 5 | 0,0049787 |
| ШЕДИН СТЕПАН ГЕРАСИМОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 6 | 0,0061662 |
| ШЕСТАЦКАЯ ИННА ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 8 | 0,0050814 |
| ШКУРИЧЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5, кв. 6 | 0,0056295 |
| ШЛЕФЕНДОРЕНЕ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 5А, кв. 23 |  |
| ЮРАСОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 7А, кв. 18 | 0,0048302 |
| ЮФЕРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 9 | 0,0048645 |
| ЯКУШЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 3, кв. 16 | 0,0035056 |
| #### Население МКД |  | #### 0,6970818 |
| ##### УК |  | ##### 0,6970818 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111088 | ###### Жилстройсервис ООО | ###### 0,6970818 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 5 | 0,0581225 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гайдара, д. 9 | 0,0404916 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 13 | 0,0185786 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 18 | 0,0301917 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 20 | 0,0483365 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 22 | 0,0288900 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 24 | 0,0252359 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 26 | 0,0282391 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Кирова, д. 19 |  |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Крупской, д. 6 | 0,1111522 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Крупской, д. 14 | 0,0513625 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Крупской, д. 16 | 0,0571062 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Луначарского, д. 7 | 0,0195264 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 19 | 0,0472174 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 23 | 0,0334918 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 25 | 0,0313565 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 27 | 0,0225981 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 29 | 0,0173682 |
| жилой дом | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 31 | 0,0278166 |
| ### Прочее |  | ### 0,6858812 |
| #### Местный бюджет |  | #### 0,6598856 |
| ##### Муниципальный бюджет |  | ##### 0,6598856 |
| ###### Образование |  | ###### 0,6598856 |
| Контракт № 05Т-11111119/24 от 01.02.2024 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского г. Фокино МБУ ДО | 0,0621922 |
| Здание школы | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 7 | 0,0621922 |
| Договор № 05Т-11110519/24 от 30.01.2024 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Детский сад Теремок г. Фокино | 0,1476276 |
| Корпус №1,3 | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 3 | 0,0752672 |
| Корпус №2 | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 3 | 0,0641770 |
| Кухня | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Димитрова ул, дом № 3 | 0,0081834 |
| Договор № 05Т-11110518/24 от 30.01.2024 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Средняя общеобразовательная школа №1 г. Фокино | 0,3877738 |
| Здание школы | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 11 | 0,3877738 |
| Контракт № 05Т-11111117/24 от 30.01.2024 Отпуск тепловой энергии | Фокинский центр детского творчества МБУ ДО | 0,0622920 |
| Здание центра | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 7 | 0,0622920 |
| #### Прочие отрасли |  | #### 0,0259956 |
| ##### Остальное |  | ##### 0,0259956 |
| ###### Договор 05Т-11110521 от 01.08.2019 Отпуск тепловой энергии | ###### Бахадиров Сафар Довранович | ###### 0,0039059 |
| Магазин | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 18 | 0,0039059 |
| ###### Договор №05Т-11110028-25 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Дятьковский торг АО | ###### 0,0061434 |
| Магазин №41 "Космос" | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 18 | 0,0061434 |
| ###### Договор 05Т-11110522 от 01.08.2019 Отпуск тепловой энергии | ###### Лушников Владимир Михайлович | ###### 0,0023595 |
| Гараж | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Крупской ул, дом № 1 | 0,0023595 |
| ###### Договор 05Т-Н1111023 от 01.08.2019 Отпуск тепловой энергии | ###### Симакова Лариса Витальевна | ###### 0,0026258 |
| Магазин | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 10А | 0,0026258 |
| ###### Договор 05Т-Н1111054 от 01.08.2019 Отпуск тепловой энергии | ###### Толмачев Алексей Михайлович ИП | ###### 0,0109610 |
| Магазин | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 18 | 0,0109610 |
| ## БМК г.Фокино, ул.Мира, 14А | ## О0000000047 | ## 2,6557104 |
| ### Население |  | ### 2,1106337 |
| #### Население бытовые |  | #### 0,7275464 |
| ##### Бытовые абоненты |  | ##### 0,7275464 |
| ###### Договор на отпуск тепловой энергии № 05Т-9033351 от 01.04.2018 0:00:00 | ###### ЗАХАРОВА А.Е. | ###### 0,0018499 |
| ЗАХАРОВА А.Е. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 89 | 0,0018499 |
| ###### Договор 02Т-25122020 от 25.12.2020 Отпуск тепловой энергии | ###### Объединенный бытовой абонент | ###### 0,7256966 |
| Абонент_неизвестен | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 5 | 0,0072168 |
| АБРАМЕНКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 1 | 0,0043735 |
| АВЕРКИНА К.Л. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 93 | 0,0033572 |
| АВХУЦКАЯ Е.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 79 | 0,0016900 |
| Администрация г.Фокино | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 1 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 1 | 0,0016443 |
| АКИШОНКОВА О.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 57 | 0,0028319 |
| АКПАРОВА В.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 23 | 0,0026835 |
| АЛАБЕРГЕНОВА Н.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 105 | 0,0014388 |
| АЛДУШИНА С.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 6 | 0,0032887 |
| АНДРИЯНЕНКОВ О.М. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 61 | 0,0016900 |
| АНДРИЯНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 5 | 0,0060292 |
| АНДРЮШКИНА М.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 34 | 0,0012218 |
| АНОХИНА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 5 | 0,0044077 |
| АРНАУТ Р.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 59 | 0,0016215 |
| АФАНАСЬЕВА Е.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 47 | 0,0020554 |
| АФАНАСЬЕВА Т.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 81-83 | 0,0032887 |
| БAБИН В.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 13 | 0,0020440 |
| БАБИНА В.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 14 | 0,0021125 |
| БАЛАБИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 8 | 0,0043164 |
| БАРАНОВА И.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 22 | 0,0019184 |
| БАРЗОВА Д.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 16 |  |
| БАХАДИРОВ С.Д. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 19 | 0,0013246 |
| БАХАДИРОВ САФАР ДОФРАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 4, кв. 5 | 0,0060749 |
| БАХОДИРОВА Б.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 4 | 0,0021239 |
| БЕЛЯЕВ А.О. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 42 | 0,0021582 |
| БОНДАРЕНКО Г.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 62 | 0,0027748 |
| БОРИСЕНКОВА Е.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 87 | 0,0032772 |
| БОРИСОВА Н.Е. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 91 | 0,0034828 |
| БУДКИНА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 7 | 0,0060863 |
| БШАРЯН СУСАН СУРИКОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 15, кв. 7 |  |
| ВАСИЛЬЕВ О.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 38 | 0,0009592 |
| ВАСИЛЬЕВА Е.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 99 | 0,0018156 |
| ВАСЬКИН А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 35 | 0,0014959 |
| ВАСЬКИНА Г.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 26 | 0,0021011 |
| Веретенников Александр Геннадьевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 13 | 0,0033412 |
| ВЛАСОВА Ю.С. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 52 | 0,0010163 |
| ВОЛКОВ Е.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 97 | 0,0016900 |
| ВОЛКОВА О К | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 10 | 0,0065887 |
| ВОЛОСЮК АННА МАРТЫНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 8 | 0,0048531 |
| ВОРОНИН А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 96 | 0,0022153 |
| ВОРОНИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 5 | 0,0060178 |
| ВОРОНИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 4 | 0,0060406 |
| Вороничева Мария Сергеевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 5 | 0,0048416 |
| ГАБРИЕЛЯН Л.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 24 | 0,0021239 |
| ГАВРИЛИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 1 |  |
| ГАЙДИНА С.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 22 | 0,0021125 |
| Ганжа Галина Викторовна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 8 | 0,0083473 |
| ГАСИЛИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 8 | 0,0033183 |
| ГЕЛИЧ Людмила Викторовна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 3, кв. 5 | 0,0049935 |
| ГЛУХОВ П.П. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 68-70 | 0,0007274 |
| ГЛУХОВА И.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 68-70 | 0,0014548 |
| ГОВОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 7 |  |
| ГОЛАЙДО ОЛЬГА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 13 | 0,0028810 |
| ГОЛЕНКЕВИЧ А.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 111 | 0,0016786 |
| ГРАНКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 3, кв. 1 | 0,0048531 |
| ГРЕЧКО Я.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 14A | 0,0010049 |
| Гусев Александр Сергеевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 4Г | 0,0024528 |
| ДАЛДОНОВ А.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 29 | 0,0035513 |
| Дедюрин А.А. Родина И.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 20 | 0,0021239 |
| ДЕМИДКИН С.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 5 | 0,0014388 |
| ДЕМИДОВА В.П. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 15 | 0,0014845 |
| ДЕМИДОВА Д.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 7а | 0,0015987 |
| ДЕМИДОВА Н В | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 24 | 0,0094092 |
| ДЕНИСОВ В.М. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 84 | 0,0009364 |
| ДЕНИСОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 7 | 0,0060178 |
| ДЕТЕНЧУК Е.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 10а | 0,0021696 |
| ДОБРОСЛАВСКИЙ Е.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 65, 67 | 0,0033115 |
| ДОВБЕНКО Т.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 12 | 0,0022039 |
| Дремин Максим Игоревич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 7 | 0,0037454 |
| ДРОГОБУЖЕВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 3 | 0,0047389 |
| ДЬЯКОНОВА М И | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 3 | 0,0047389 |
| ЕВСИКОВА Г.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 69 | 0,0016900 |
| ЕВСИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 6 | 0,0047731 |
| Ермилов Олег Валериевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 18 | 0,0064860 |
| ЕРМИЛОВ ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 6 | 0,0046361 |
| ЕРМИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 6 | 0,0049102 |
| ЕРМОШИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 4, кв. 1 | 0,0047503 |
| ЖАРЫНСКАЯ Ю.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 45 | 0,0015987 |
| ЖЕЛНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 2 | 0,0060520 |
| ЖЕЛНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 3 | 0,0048531 |
| ЖИХАРЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 7 | 0,0061091 |
| ЖМАКИНА Любовь Николаевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 6 | 0,0048074 |
| ЖУКОВА Е.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 36 | 0,0010848 |
| ЖУЧЕНКОВ В А | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 1 | 0,0047503 |
| ЗАЙЦЕВ Виктор Тихонович | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 4 | 0,0060406 |
| ЗАМАЛЕТДИНОВА Л А | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 3 | 0,0067372 |
| ЗАХАРЕНКО Наталья Ивановна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 16 | 0,0010962 |
| ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 5 | 0,0059835 |
| ЗАХАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 4 | 0,0059835 |
| Зеваков Дмитрий Алексеевич | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 5, кв. 3 | 0,0049216 |
| ЗЕРКАЛЕНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 4 | 0,0060977 |
| ИВАНИН В.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 43 | 0,0030374 |
| Иванова Наталья Павловна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 3, кв. 2 |  |
| ИВАНОВА Оксана Гелиевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 2 | 0,0061320 |
| ИВАНЬКИН А.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 3 | 0,0018385 |
| КЛИМЦОВА М.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 103 | 0,0016101 |
| КЛЮШНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 3, кв. 3 |  |
| КОВАЛЕВ Е.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 17 | 0,0012561 |
| КОВАЛЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 13 | 0,0027657 |
| КОВАЛЬ -------------------- -------------------- | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 4 | 0,0060178 |
| КОВЕРКО О.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 21 | 0,0013246 |
| КОЛДАНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 7 | 0,0035033 |
| КОЛТЫГИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 8 |  |
| КОЛУПАЕВ А.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 26 | 0,0011305 |
| КОМАРЬКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 6, кв. 1 | 0,0048188 |
| КОНЯКИНА Е.С. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 95 | 0,0020668 |
| КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 3, кв. 5 | 0,0059493 |
| КОСТИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 3, кв. 4 |  |
| КОСТИКОВА Е.Е. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 16 | 0,0021353 |
| КРУПЕНЯ Е.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 1 |  |
| КРУТОВА Г.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 90 | 0,0013360 |
| КРУТЬКО владимир иванович | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 6 |  |
| КРЫЛОВА И.Ф. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 5 | 0,0024665 |
| КУЗНЕЦОВА Т.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 78 | 0,0011990 |
| КУЗЬМЕНКО В.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 14 | 0,0009592 |
| КУРОЧКИН А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 9, кв. 1 | 0,0021011 |
| КУРЯТОВА А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 74 | 0,0009364 |
| КУЦЕПИН В.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 3 | 0,0019412 |
| ЛАЙКОВ В.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 10 | 0,0021582 |
| ЛЕГКАЯ Н.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 28 | 0,0021582 |
| ЛИВШИЦ ОЛЬГА АЛЕСАНДРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 4 | 0,0060292 |
| ЛОГВИНОВ А.М. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 113 | 0,0023751 |
| ЛОШАКОВ С.Е. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 41 | 0,0018385 |
| МАВЛОНОВА С.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 20 | 0,0013246 |
| МАКАРЕВИЧ Л.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 8 | 0,0018841 |
| МАКАРЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 7A | 0,0048325 |
| Макеева Анна Васильевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 4B | 0,0038014 |
| МАЛИНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 7 | 0,0061320 |
| МАЛЬКИНА Т.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 26A | 0,0013132 |
| МАРИНИЧЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 2 | 0,0059950 |
| МАРОЧКИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 5, кв. 7 | 0,0061891 |
| МАРОЧКИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 2 | 0,0043164 |
| Матюхина Ирина Николаевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 8 | 0,0047960 |
| МАШИЧЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 1 | 0,0032807 |
| МАШИЧЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 1 | 0,0038276 |
| МЕЛАНИЧ Т.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 60 | 0,0022495 |
| МИНАКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 3 | 0,0065431 |
| МИРОШНИКОВ И.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 25 | 0,0016443 |
| МИСТРЯН В.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 94 | 0,0009364 |
| МИШИНА О.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 15 | 0,0021125 |
| МО ГО "город ФОКИНО" Брянской области | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 5A | 0,0046898 |
| МОИСЕЕНКО НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 2 | 0,0064860 |
| МУРЗИНОВА В.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 10 | 0,0021582 |
| НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 7, кв. 1 | 0,0047731 |
| НЕКРАСОВА НАНА НИКИФОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 8 | 0,0027634 |
| НЕСТЕРЕНКО А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 30 | 0,0010848 |
| Никеева Светлана Валерьевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 6 | 0,0061548 |
| НИКИТИЧЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 2 |  |
| НИКУЛОЧКИНА НИНЕЛЬ ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 6 | 0,0047274 |
| НОВИКОВ А.П. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 82 | 0,0010620 |
| НОВИКОВА Г И | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 22 | 0,0116588 |
| ОБЛОЖИН М.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 76 | 0,0010962 |
| ОВЧИННЕКОВА Е.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 50 | 0,0018841 |
| ПАВЛЕНКО Н.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 86 | 0,0009249 |
| Павлинова Екатерина Викторовна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 3, кв. 1 |  |
| ПАНКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 10, кв. 1 | 0,0042821 |
| ПАНФЕРОВА И.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 27 | 0,0020326 |
| ПАЦИНСКАЯ Е.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 63 | 0,0016672 |
| ПЕВНЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 5Б | 0,0054468 |
| ПИЛЬКИН М.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 46 | 0,0021239 |
| Поддубикова Светлана Николаевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 4 | 0,0060098 |
| ПОЛИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 4 | 0,0060292 |
| ПОПОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 2 | 0,0060977 |
| ПОТАПОВ Г.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 48 | 0,0018955 |
| ПОТАПОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 15, кв. 10 |  |
| ПОТРАХАЕВА О.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 25 | 0,0022267 |
| ПРИМАК НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 7 | 0,0060749 |
| ПРОКОПЕНКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 4, кв. 1 |  |
| ПРОКОШИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 8 | 0,0033183 |
| ПРОКОШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 8 | 0,0033183 |
| ПРОХОРЕНКО Д.С. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 56 | 0,0023866 |
| ПУСТОВОЙТОВА ЛИДИЯ КУЗЬМИНИЧНА | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 6 | 0,0066687 |
| ПЫХТИН Александр Михайлович | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 1 | 0,0028662 |
| ПЫХТИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 1 | 0,0028662 |
| ПЫХТИНА МАРИЯ СЕМЕНОВНА | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 1 | 0,0028662 |
| Раимкулова Елена Анатольевна | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 3 |  |
| РЕШЕТОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом 3, кв. 6 |  |
| РОМАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 17 | 0,0069085 |
| РОМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 10, кв. 2 | 0,0043620 |
| РУДЕНКО Г.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 102A | 0,0009478 |
| РЫБАКОВ Э.Л. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 37 | 0,0020783 |
| САВОНИЧЕВА С.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 11 | 0,0043735 |
| САМОХИН Ю.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 24 | 0,0021582 |
| САШЕНКОВА О.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 17 | 0,0033229 |
| СЕВОСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 3, кв. 2 |  |
| СЕЛИФОНОВ С.М. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 23 | 0,0016443 |
| СЕМЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 5, кв. 8 |  |
| СЕМЕНОВА Е.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 9 | 0,0021125 |
| Семенова Ольга Васильевна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 1 | 0,0048188 |
| СЕМИНА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 15, кв. 4 |  |
| СЕНИНА АНТОНИНА ПАВЛОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 9 | 0,0064860 |
| СЕРЕГИНА Т.М. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 8 | 0,0021353 |
| СИМАКИНА И.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 12 | 0,0010391 |
| СИМАКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Калинина, д. 3, кв. 7 |  |
| СОРОЧЕНКОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 20 | 0,0102999 |
| СОРОЧЕНКОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 4, кв. 8 |  |
| СТЕПАНЧЕНКО А.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 18 | 0,0022153 |
| СТЕПИНА Л.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 77 | 0,0014502 |
| СТРУКОВ Р.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 27 | 0,0014616 |
| ТАРАСОВА А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 6A | 0,0012675 |
| ТЕНКУЛЯК О.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 18 | 0,0021582 |
| ТЕРЕХИНА С.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 73 | 0,0014616 |
| ТИМОХИНА В.П. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 71 | 0,0014388 |
| ТИТОВА Е.Г. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 7 | 0,0023980 |
| ТКАЧЕВА О.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 33 | 0,0013931 |
| Трошин Сергей Юрьевич | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 12 | 0,0065202 |
| ТРОШИНА В.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 40 | 0,0022039 |
| ТУЛЯКОВ И В | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 9 | 0,0062804 |
| ТУРЧЕНКО М.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 109 | 0,0023980 |
| УГНЕНКО Н.Ф. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 2 | 0,0021353 |
| ФАНДЮЩЕНКО С.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 12A | 0,0010391 |
| ФЕДОРЦОВА Т.Е. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 104 | 0,0022267 |
| ФЕСЮН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 6, кв. 5 |  |
| ФЕТИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 242610, Брянская обл, г Фокино, Мира ул, дом № 20, кв. 2 | 0,0060406 |
| ФЕТИСОВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 8, кв. 3 | 0,0046818 |
| ФЕТИСОВА Н.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 115 | 0,0014388 |
| ФЕТИСОВА ТАМАРА АНАНЬЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 9, кв. 2 | 0,0060064 |
| ФИЛИПИХИНА Т.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 21 | 0,0016557 |
| ФИЛЬЧЕНКОВА елена борисовна | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 7, кв. 2 | 0,0059493 |
| ХАРЕНКОВА И В | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 4 | 0,0099916 |
| ХАРЧЕНКО А.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 75 | 0,0017014 |
| ХОХЛОВ А.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 39 | 0,0017471 |
| ХРАМЕЕВ Е.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Калинина ул, дом № 9, кв. 11 | 0,0021239 |
| ЦАРЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 13 | 0,0025339 |
| ЦУКАНОВ А.Ю. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 32 | 0,0013589 |
| ЦЫГАНКОВ А.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 28 | 0,0009706 |
| ЧЕКМАЗОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 1. | 0,0065088 |
| ШАБАНОВ Р.Д. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 107 | 0,0014045 |
| ШАМРАЙ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 3, кв. 3 | 0,0048645 |
| ШАХНОВСКИЙ О.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 72 | 0,0009706 |
| ШЕВЧЕНКО Ю.А. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 44A | 0,0009592 |
| ШЕСТАКОВ А.И. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 90A | 0,0011305 |
| ШУМЕЙКО С.Н. | 242610, Брянская обл, г Фокино, Гагарина ул, дом № 14А, кв. 92 | 0,0009364 |
| ЩЕРБАКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1, кв. 11 | 0,0098203 |
| ЮРАСОВ Н П | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом 3, кв. 1 | 0,0021867 |
| ЯСТРЕБОВА ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 242650, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом 15, кв. 11 | 0,0041908 |
| ЯШИНА Е.В. | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Гагарина, д. 14а, кв. 2 | 0,0015987 |
| #### Население МКД |  | #### 1,3830872 |
| ##### УК |  | ##### 1,3830872 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111088 | ###### Жилстройсервис ООО | ###### 1,3830872 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 6 | 0,0085756 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 7 | 0,0814400 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 14 | 0,0296665 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 1 | 0,0376369 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 2 | 0,0385276 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 3 | 0,0274969 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 4 | 0,0080161 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 9 | 0,0303059 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 13 | 0,0110079 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 15 | 0,0239570 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 17 | 0,0695643 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, 1 Мая ул, дом № 2А | 0,0037340 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 2 | 0,0352960 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 1 | 0,0165803 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Островского ул, дом № 9 | 0,0089410 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Островского ул, дом № 5 | 0,0390871 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Островского ул, дом № 4 | 0,0171855 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Островского ул, дом № 2 | 0,0204856 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Островского ул, дом № 1 | 0,0256812 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 | 0,0356157 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 14 | 0,0454360 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 12 | 0,0283875 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 11 | 0,0714256 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 10 | 0,0306827 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 8 | 0,0556788 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 5 | 0,0038824 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 4 | 0,0495126 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 2 | 0,0366549 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 1 | 0,0315392 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 4 | 0,0286958 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гайдара ул, дом № 2 | 0,0310482 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина пл, дом № 1 | 0,1034900 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 16 | 0,0422045 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 14 | 0,0561128 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 12 | 0,0659559 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 11 | 0,0386532 |
| жилой дом | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 2 | 0,0949258 |
| ### Прочее |  | ### 0,5295967 |
| #### Местный бюджет |  | #### 0,2251819 |
| ##### Муниципальный бюджет |  | ##### 0,1530881 |
| ###### Культура |  | ###### 0,0167665 |
| Контракт № 05Т-Н1110520/24 от 30.01.2024 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Культурно-досуговый центр г, Фокино | 0,0167665 |
| Помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 13 | 0,0167665 |
| ###### Прочие |  | ###### 0,1363216 |
| Контракт № 05Т-11111106/24-01 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Администрация города Фокино | 0,0059036 |
| Нежилые помещения | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 | 0,0059036 |
| Контракт № 05Т-Н1111106/24(01) Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | Администрация города Фокино | 0,1171759 |
| административное здание | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 13 | 0,1079523 |
| административное помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 13 | 0,0092236 |
| Контракт № 05Т-11111040/24 от 10.01.2024 Отпуск теплоэнергии. Муниципальный бюджет | МФЦ ПГ и МУ Мои документы г.Фокино МБУ | 0,0132421 |
| помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 13 | 0,0132421 |
| ##### Областной бюджет |  | ##### 0,0720937 |
| ###### БТФОМС |  | ###### 0,0638552 |
| Контракт № 05Т-11111042/24 от 08.02.2024 Отпуск тепловой энергии | Фокинская городская больница имени В.И. Гедройц | 0,0638552 |
| гараж г.Фокино | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 14 | 0,0087892 |
| здание амбулатории г.Фокино | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Мира ул, дом № 14 | 0,0550659 |
| ###### Управление ветеринарии |  | ###### 0,0044891 |
| Контракт № 05Т-Н1110236/24 от 01.01.2024 Отпуск теплоэнергии. Областной бюджет | Центр ветеринарии Пригородный ГБУ | 0,0044891 |
| Нежилое помещение | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 13 | 0,0044891 |
| ###### ЦЗН |  | ###### 0,0037494 |
| Контракт № 05Т-11110057/24(01) от 26.09.2024 Отпуск теплоэнергии. Областной бюджет | Центр занятости населения г. Дятьково ГКУ | 0,0037494 |
| Нежилое помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 13 | 0,0037494 |
| #### Прочие отрасли |  | #### 0,3044149 |
| ##### Остальное |  | ##### 0,3044149 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111020 | ###### Алые паруса ООО | ###### 0,0132678 |
| кафе | 242610, Брянская обл, г Фокино, ул Мира, д. 19а | 0,0132678 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111012 | ###### Баходиров Рахимжон Давронович ИП | ###### 0,0022976 |
| магазин "Фауна" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул | 0,0022976 |
| ###### Договор №05Т-11110537-01 от 01.04.2020 Отпуск тепловой энергии | ###### Белоусова Марина Николаевна | ###### 0,0206226 |
| магазин №9 "Хозяюшка" г.Фокино | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 11 | 0,0206226 |
| ###### Договор №05Т-11116039-02 от 01.11.2022 Отпуск тепловой энергии | ###### ВИКОНТ ООО | ###### 0,0400006 |
| Нежилое помещение (фокино) | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 10 | 0,0400006 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111005 | ###### Гришакина Анжелика Васильевна ИП | ###### 0,0016466 |
| магазин "Белье" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 2А | 0,0016466 |
| ###### Договор №05Т-11110028-08 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Дятьковский торг АО | ###### 0,0359240 |
| магазин №10 "Заря" г.Фокино | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 12 | 0,0359240 |
| ###### Договор №05Т-11111019-01 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Есеневич Тамара Григорьевна ИП | ###### 0,0447852 |
| магазин "Продукты" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 2 | 0,0447852 |
| ###### Договор №05Т-11111027-01 от 15.02.2021 Отпуск тепловой энергии | ###### Заусайлова Ирина Владимировна | ###### 0,0015416 |
| Нежилое помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 | 0,0015416 |
| ###### Договор № 05Т-11111045 от 01.09.2016 Отпуск тепловой энергии | ###### Кихай Татьяна Александровна ИП | ###### 0,0056346 |
| магазин | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 10А | 0,0056346 |
| ###### Договор №05Т-11111026-04 от 24.09.2014 Отпуск тепловой энергии | ###### Клачкова Татьяна Филипповна ИП | ###### 0,0091123 |
| Нежилое помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 | 0,0091123 |
| ###### Договор №05Т-Н1110119 от 01.02.2022 Отпуск тепловой энергии | ###### Ковалева Снежана Александровна ИП | ###### 0,0012764 |
| Торговый павильон | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул | 0,0012764 |
| ###### Договор №05Т-11111013-02 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Лагутина Надежда Васильевна | ###### 0,0079019 |
| аптечный пункт | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 11 | 0,0079019 |
| ###### Договор №05Т-11111118-02 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Мальцовский портландцемент АО | ###### 0,0256698 |
| магазин "Промтовары" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0256698 |
| ###### Договор №05Т-11110133-01 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Монолит ООО | ###### 0,0219358 |
| нежилое помещение | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 2 | 0,0219358 |
| ###### Договор №05Т-11110220-01 от Отпуск тепловой энергии | ###### РИРЦ Брянской области ООО | ###### 0,0018955 |
| помещение | 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 | 0,0018955 |
| ###### Договор №05Т-11110548И-01 от 01.03.2020 Отпуск тепловой энергии | ###### Самонтова Екатерина Николаевна |  |
| магазин | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 16 |  |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111053 | ###### Семин Александр Анатольевич | ###### 0,0015484 |
| гараж | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 1 | 0,0015484 |
| ###### Договор № 05Т-11116063 от 27.06.2024 Отпуск тепловой энергии | ###### Семина Елена Васильевна ИП | ###### 0,0056346 |
| магазин | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 10А | 0,0056346 |
| ###### Договор №05Т-11111010-01 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Сергутина Елена Владимировна ИП | ###### 0,0093978 |
| аптечный пункт "Лекарь" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 1 | 0,0093978 |
| ###### Договор №05Т-11116053-01 от Отпуск тепловой энергии | ###### Сиганов Сергей Викторович | ###### 0,0101629 |
| Нежилое помещение | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0101629 |
| ###### Договор №05Т-11111023-01 от 27.05.2013 Отпуск тепловой энергии | ###### Симакова Лариса Витальевна | ###### 0,0270858 |
| магазин "Жемчужина" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Луначарского ул, дом № 1 | 0,0270858 |
| ###### Договор № 05Т-11110569 от 01.04.2022 Отпуск тепловой энергии | ###### Тугулев Игорь Юрьевич | ###### 0,0021552 |
| Торговый павильон "Рассвет" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 11 | 0,0021552 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11116073 | ###### Фирсов Валерий Иосифович ИП | ###### 0,0030817 |
| магазин "Рассвет-1" | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Гагарина ул, дом № 12Б | 0,0030817 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11116057 | ###### Шарлай Евгений Андреевич | ###### 0,0089550 |
| здание ДОСААФ | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 1Б | 0,0089550 |
| ###### Отпуск тепловой энергии 05Т-11111015 | ###### Яшкина Зоя Васильевна ИП | ###### 0,0028811 |
| магазин | 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 16А | 0,0028811 |
| ### Транспорт и связь |  | ### 0,0154800 |
| #### Связь |  | #### 0,0154800 |
| ##### Договор № 05Т-11110044(01)-04 Отпуск тепловой энергии | ##### Почта России АО | ##### 0,0074794 |
| ###### почтовое отделение г.Фокино | ###### 242611, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Калинина ул, дом № 11 | ###### 0,0074794 |
| ##### Договор № 05Т-11110045(08) от 31.01.2024 Отпуск тепловой энергии | ##### Ростелеком ПАО | ##### 0,0080006 |
| ###### нежилое помещение | ###### 242610, Брянская обл, Дятьковский р-н, Фокино г, Ленина ул, дом № 13 | ###### 0,0080006 |
| Итого |  | 5,1132344 |

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории муниципального образования городской округ «город Фокино» в границах системы теплоснабжения участки бесхозяйных тепловых сетей отсутствуют.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Таблица 12.1. Перечень тепловых сетей, присоединенных к котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго», находящийся в муниципальной собственности (по состоянию на 01.11.2024 года)

| № п/п | Организация, к (котельной) которой непосредственно присоединены сети | Наименование и адрес котельной, к которой непосредственно присоединены сети | Длина тепловой сети в 2-х трубном исполнении, м |  |  | Диаметр труб, мм |  |  | Вид прокладки теплотрассы (надземная/ подземная) | Участок сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление |  | ГВС |  |  |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 65 | - | 50 |  | - |  | надземная | ул. Ленина от ТК-36 до ж/ дома №1 |
| 2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 11 | - | 70 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-34 до ж/дома №2 |
| 3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-36 до ж/дома №3 |
| 4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-35 до ж/дома №5 |
| 5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 12 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-33 до ж/дома №4 |
| 6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 23 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-32 до ж/дома №6 |
| 7 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 15 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-32 до ж/дома №8 |
| 8 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 8 | - | 50 |  | - |  | надземная | ул. Ленина от ТК-30 до ж/дома №7 |
| 9 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 27 | - | 50 |  | - |  | надземная | ул. Ленина от ТК-29 до ж/дома №9 |
| 10 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 6 | - | 70 |  | - |  | Надземная | ул. Ленина от ТК-25 до ж/дома №10 |
| 11 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-27 до ж/дома №11 |
| 12 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 16 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-27 до ж/дома №12 |
| 13 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 26 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-25 до ж/дома № 14 |
| 14 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 46 | - | 80 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-17 до ж/дома 13 |
| 15 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 20 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от ТК-18 до ж/дома № 15 |
| 16 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 36 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Ленина от центр. тепл. сети к ж/дому №16 |
| 17 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 34 | - | 100 |  | - |  | подземная | пл. Лениа от ТК-19 к ж/дому №1 |
| 18 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 20 | 20 | 70 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-22 к ж/дому №32 |
| 19 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 69 | 69 | 70 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-40 к ж/дому №35 |
| 20 | ГУП «Брянсккоммунэнерго | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 2 | - | 70 |  | - |  | подземная | ул. К. Маркса от т/т к ж/дому №37 к |
| 21 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 10 | 10 | 80 |  | 80/50 |  | подземная | ул. К. Маркса от т/т к ж/дому №37 |
| 22 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 6 | 6 | 80 |  | 70/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от Тк-16 к ж/дому №40 |
| 23 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 19 | 19 | 80 |  | 70/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ЦТСк ж/дому №40 |
| 24 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 20 | 20 | - |  | 70 |  | подземная | ул. К. Маркса от ЦТС к ж/дому №42 |
| 25 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 50 | 50 | - |  |  |  |  | ул. А.Зверева от ТК-29 до ТК 30 |
| 26 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 126 | 126 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ТК-39 к ТК 40 к ж/дому №1 |
| 27 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 1 | 1 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ЦТС к ж/дому №14 |
| 28 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 45 | 45 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ТК-46 к ж/дому №26 |
| 29 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 32 | 32 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от д.21 к ж/дому №27 |
| 30 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 9 | 9 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ЦТС к ж/дому №29 |
| 31 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 14 | 14 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ЦТС к ж/дому №30 |
| 32 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 12 | 12 | - |  |  |  |  | ул. К. Маркса от ЦТС к ж/дому №30 |
| 33 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 19 | 19 | 50 |  | 50 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-12 к ж/дому №44 |
| 34 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 17 | 17 | 100 |  | 100/70 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-18 к ж.д. № 45 |
| 35 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 30 | 30 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от Тк-20 к ж.д. №45 |
| 36 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 3 | 3 | 50 |  | 50/50 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-35 к ж.д. №17 |
| 37 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 13 | 13 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от Тк-20 к ж.д. № 47 |
| 38 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 310 | 310 | 133 |  | 133 |  | Надземная | Сети теплоснабжения к УСЦ «Триумф» |
| 39 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 77 | 77 | 40 |  | 40/32 |  | подземная | Сети теплоснабжения к ГБУЗ «ФГБ им.Гедройц» (лечебный корпус, поликлиника, пищеблок) |
| 40 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 169 | 169 | 80 |  | 80/50 |  | надземная | Сети теплоснабжения к ГБУЗ «ФГБ им.Гедройц» (инфекционная, гараж, прачечная, лаборатория-поталогоанатомия) |
| 41 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Мира, 14а | 3 | - | 57 |  | - |  | надземная | ул. Мира № 14от центральной сети к зданию поликлиники |
| 42 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Мира, 14а | 45 | - | 57 |  | - |  | надземная | ул. Мира №14от центральной сети к гаражам |
| 43 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 27 | 27 | 80 |  | 40/40 |  | подземная | от центральной тепловой сети к ул. К. Маркса, д. 14а, к МОУ ДОД «Детская школа искусств» |
| 44 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 85 | 85 | 80 |  | 80/40 |  | надземная | от центральной тепловой сети к Ул. К. Маркса, д.2 МБОУ СОШ № 2 |
| 45 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 86 | 86 | 100 |  | 100/80 |  | подземная | от центральной тепловой сети к ул. К. Маркса МБОУ СОШ №3 |
| 46 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 13 | 13 | 70 |  | 40/40 |  | подземная | от центральной тепловой сети к ул. А. Зверева, д. 22а МДОУ «Тополек» |
| 47 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 49 | 49 | 50 |  | 50/40 |  | подземная | от центральной тепловой сети к ул. К. Маркса д.46а, МДОУ «Лесная сказка» |
| 48 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 48 | 48 | 80 |  | 80/50 |  | подземная | от центральной тепловой сети к ул.К. Маркса, д. 30а, МДОУ «Дельфин» |
| 49 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 5 | - | 76 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-22 до МБОУ СОШ №1 |
| 50 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 20 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул.Димитрова от центральной тепловой сети ТК-50,60,17 до МБДОУ «Теремок» |
|  |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 163 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 51 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 12 | - | 89 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральной тепловой сети ТК-61 до МБОДОУ «Фокинский центр детского творчества» |
| 52 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 35 | 35 |  |  |  |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-36 к ж/дому №2 |
| 53 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 20 | 20 |  |  |  |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-33 к ж/дому №15 |
| 54 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 27 | 27 |  |  |  |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-38 к ж/дому №3-б |
| 55 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 10 | 10 | 100 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-11 к ж.д. № 51 |
| 56 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 22 | 22 |  |  |  |  |  | г. Фокино, ул.К.Маркса от ТК-51 к д. № 4 |
| 57 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 20 | - | 76 |  | - |  | подземная | пл.Ленина от центральной тепловой сети ТК-32 МАУК «Культурно-досуговый центр» |
|  | Итого, п.м |  | 2163 | 1493 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 47 | 0 | 80 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-51 к ж/дому №5 |
| 2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 3 | 0 | 70 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-49 к ж/дому №6 |
| 3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 9 | 0 | 70 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-48 к ж/дому №7 |
| 4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 11 | 0 | 80 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-47 к ж/дому №8 |
| 5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 52 | 0 | 80 |  | 0 |  | наземная | ул. К. Маркса от ТК-47 к ж/дому №9 |
| 6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 6 | 0 | 80 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-48 к ж/дому №10 |
| 7 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 39 | 0 | 80 |  | 0 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-45 к ж/дому №11 |
| 8 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 19 | 19 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-38 к ж/дому №16 |
| 9 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 16 | 16 | 80 |  | 50/50 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-46 к ж/дому №18 |
| 10 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 17 | 17 | 70 |  | 70/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-40 к ж/дому №20 |
| 11 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 62 | 62 | 70 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-38 к ж/дому №19 |
| 12 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 36 | 36 | 100 |  | 50/40 |  | подземная | ул.А.Зверева от ТК-29 к ж/дому №23 |
| 13 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 36 | 36 | 80 |  | 80/50 |  | подземная | ул.А.Зверева от ТК-30 к ж/дому №23 |
| 14 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 46 | 46 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-18 к ж/дому №24 |
| 15 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 10 | 10 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-30 к ж/дому №28 |
| 16 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 27 | 27 | 50 |  |  |  | подземная | ул. А.Зверева от ж.д.№ 28к ж/дому №33 |
| 17 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 26 | 26 | 70 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-40 к ж/дому №34 |
| 18 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 40 | 40 | 70 |  | 40/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-21 к ж/дому №36 |
| 19 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 16 | 16 | 70 |  | 70/50 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-3 к ж/дому №38 |
| 20 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 18 | 18 | 80 |  | 80/50 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-4 к ж/дому №39 |
| 21 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 5 | 5 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-18 к ж/дому №41 |
| 22 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 19 | 19 | 80 |  | 70/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-19 к ж/дому №41 |
| 23 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36 | 10 | 10 | 100 |  | 100/70 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-5 к ж.д. №48 |
| 24 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 56 | 56 | 80 |  | 50/40 |  | подземная | ул. К. Маркса от ТК-6 к ж.д. № 49 |
| 25 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. К. Маркса, 36а | 69 | 69 | 50 |  | 50/50 |  | подземная | ул. К.Маркса от Тк-34 к ж.д. № 35 и д.21 |
| 26 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от центральной тепловой сети до ж.д. №17 |
| 27 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 5 | - | 50 |  | - |  | Надземная/подземная | ул. Мира от центральной тепловой сети т.2 к ж.д. №9 |
| 28 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 6 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от ТК-4 до ж.д. № 15 |
| 29 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 35 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от ТК-3 до ж.д. №3 |
| 30 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от центральной тепловой сети т.4 до ж.д. №4 |
| 31 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от центральной тепловой сети т.3 до ж.д. №13 |
| 32 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от ТК-2 до ж.д. №2 |
| 33 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 32 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Мира от ТК-3 до ж.д. № 1 |
| 34 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 4 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от ТК-15 до ж.д. №2 |
| 35 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от ТК-10 до ж.д. №8 |
| 36 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 43 | - | 40 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от ТК-9 до ж.д. №10 |
| 37 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 39 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от ТК-15 до ж.д. №16 |
| 38 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 6 | - | 70 |  | - |  | подземная | ул. Калинина, от центральной тепловой сети т.5 до ж.д. №11 |
| 39 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 24 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральной тепловой сети до ж.д. №9 |
| 40 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 11 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Островского от центральной тепловой сети ТК-40 до ж.д. №2 |
| 41 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 16 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Островского от центральной тепловой сети т.7 до ж.д. №4 |
| 42 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 12 | - | 40 |  | - |  | подземная | ул. Островского от центральной тепловой сети т.8 до ж.д. №1 |
|  |  |  | 40 |  | 80 |  |  |  | надземная |  |
| 43 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 37 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Островского от центральной тепловой сети ТК-41 до ж.д. №5 |
| 44 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 20 | - | 100 |  | - |  | подземная | ул. 1-го Мая от центральной тепловой сети т.9 до ж.д. №2а |
|  |  |  | 25 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гагарина от центральных тепловых сетей от т.10 до ж.д. №14 |
| 46 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 80 | - | 50 |  | - |  | надземная | ул. Луначарского от Тк-28 до ж.д. №2 |
|  |  |  | 29 |  | 80 |  |  |  | подземная |  |
| 47 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 10 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей до ж.д. №1 |
| 48 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 10 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей от ТК-12 до ж.д. №3 |
| 49 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей от ТК-13 до ж.д. №4 |
| 50 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 32 | - | 70 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-10 до ж.д. №5 |
| 51 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 40 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Островского от центральных тепловых сетей ТК-43 до ж.д. №9 |
| 52 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 45 | - | 70 |  | - |  | подземная | ул. Луначарского от центральных тепловых сетей ТК-43 до ж.д. №1 |
| 53 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 48 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Луначарского от центральных тепловых сетей ТК-44 до ж.д. №3 |
| 54 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 12 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей от ТК-8 до ж.д. №12 |
| 55 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 6 | - | 50 |  | - |  | подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-5 до ж.д. №14 |
| 56 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 6 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральной тепловой сети до ж.д №2 |
| 57 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 10 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральной тепловой сети до ж.д. № 4 |
| 58 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 14 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральной тепловой сети ТК-20 до ж.д. №6 |
| 59 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 7 | - | 32 |  | - |  | подземная | Ул. Гагарина от центральной теплотрассы до ж.д. №4 |
| 60 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 24 | - | 32 |  | - |  | подземная | Ул. Гагарина от центральных тепловых сетей до ж.д. №10 |
| 61 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 49 | - | 80 |  | - |  | надземная | Ул. Гагарина от центральных тепловых сетей до д. №13 |
| 62 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-14 до ж.д. №13 |
| 63 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-13 до ж.д. №15 |
| 64 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-12 до ж.д. №17 |
| 65 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 12 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-31 до ж.д. №18 |
| 66 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-11 до ж.д. №19 |
| 67 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 12 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-30 до ж.д. №20 |
| 68 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 20 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-10 до ж.д. №21 |
| 69 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 11 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-29 до ж.д. №22 |
| 70 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-28 до ж.д. №24 |
| 71 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-27 до ж.д. №26 |
| 72 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 11 | - | 50 |  | - |  | Подземная | ул. Калинина от центральных тепловых сетей ТК-26 до ж.д. №28 |
| 73 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 14 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральных тепловых ТК-52а до ж.д. №1 |
| 74 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 14 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральных тепловых сетей ТК-52а до ж.д. №3 |
| 75 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральных тепловых сетей ТК-52 до ж.д. №5 |
| 76 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 47 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральных тепловых сетей ТК-15 до ж.д. №9 |
| 77 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Гайдара от центральных тепловых сетей ТК-33 до ж.д. №11 |
| 78 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 28 | - | 50 |  | - |  | надземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-46 до ж.д. № 19 |
| 79 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 4 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей до ж.д. №20 |
| 80 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-46 до ж.д. №21 |
| 81 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 39 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей до ж.д. №22 |
| 82 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира, от центральных тепловых сетей ТК-45 до ж.д. №23 |
| 83 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 12 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-42 до ж.д. №25 |
| 84 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-39 до ж.д. №27 |
| 85 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 9 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-38 до ж.д. №29 |
| 86 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 13 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК-36,37 до ж.д. №31 |
|  |  |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 87 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 5 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Мира от центральных тепловых сетей ТК -44 до ж.д. №30/1 |
| 88 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 14 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральных тепловых сетей ТК-18 до ж.д. №5 |
| 89 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 11 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-19 до ж.д. №5а |
| 90 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 13 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-59 до ж.д. №6 |
| 91 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 10 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-18 до ж.д. №7 |
| 92 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 14 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-19 до ж.д. 7а |
| 93 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 21 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-19а до ж.д. №7в |
| 94 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 6 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-16 до ж.д. №8 |
| 95 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 11 | - | 70 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-21 до ж.д. 9 |
| 96 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-9 до ж.д. №10 |
| 97 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-10 до ж.д. №12 |
| 98 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 17 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-26 до жд. №14 |
| 99 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 20 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Крупской от центральной тепловой сети ТК-37 до ж.д. №16 |
| 100 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 30 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Скрябина от центральной тепловой сети ТК-24 до ж.д. № 2 |
| 101 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 8 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Димитрова от центральной тепловой сети ТК-51 до ж.д. №5 |
| 102 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 7 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Димитрова от центральной тепловой сети ТК-53 до ж.д. №6 |
| 103 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 102 | - | 76 |  | - |  | подземная | Ул. Кирова, от центральной тепловой сети ТК-35 до ж.д. № 19 |
| 104 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино ул. Крупской, 1 | 39 | - | 50 |  | - |  | подземная | Ул. Луначарского от центральной тепловой сети ТК-52а до ж.д. №7 |
|  | итого |  | 2201 | 528 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 93,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-2 до центральной тепловой сети по ул. Мира в г. Фокино |
| 2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 92,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-15 до ТК-13 по ул. Калинина в г. Фокино |
| 3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 63 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-14 до ТК-13 по ул. Калинина в г. Фокино |
| 4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-12 до ТК-11 по ул. Калинина в г. Фокино |
| 5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 38,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения: участок ЦТС по ул. Мира в г. Фокино |
| 6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 54,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения: участок ЦТС Т1 до ТК-4 по ул. Мира в г. Фокино |
| 7 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-34 до ТК-33 по ул. Ленина в г. Фокино |
| 8 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения: участок ЦТС Т5до центральной тепловой сети по ул. Калинина в г.Фокино |
| 9 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ТК-22 до ЦТС по ул. Гагарина в г. Фокино |
| 10 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | г. Фокино, ул. Мира, 14а | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | надземная | Сети теплоснабжения от ЦТС до д. 14а по ул. Гагарина в г. Фокино |
|  | итого |  | 649,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 649,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 7034,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Фокино» на период 2024-2028 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения                                                            муниципального образования городской округ «город Фокино» на 2024 год и на период до 2028 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2024 год) | Регулируемый период (до 2028 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 156,41 | 156,41 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 2,373 | 2,373 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,082 | 0,082 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35 | 39 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции |  |

Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2024 г. Тарифы утверждены управлением государственного регулирования тарифов Брянской области, приказ №31-2/1-т от 20 декабря 2023 года.

| Смета расходов, утвержденная УГРТ Брянской области по котельной, расположенной по адресу: г. Фокино, мкр-н Шибенец, ул. К. Маркса на 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Утв. УГРТ 1 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2024 год |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал. | 29,42 | 25,20 | 54,62 |
| 2 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | тыс.Гкал. | 0,70 | 0,59 | 1,29 |
| 3 | Получено теплоэнергии со стороны | тыс.Гкал. | - | - | - |
| 4 | Подано теплоэнергии в сеть | тыс.Гкал. | 28,73 | 24,61 | 53,33 |
| 5 | Потери теплоэнергии | тыс.Гкал. | 5,34 | 3,95 | 9,29 |
| 6 | % потерь | % | 0,19 | 0,16 | 0,17 |
| 7 | Полезный отпуск теплоэнергии (с учетом хоз. нужд) | тыс.Гкал. | 23,38 | 20,66 | 44,04 |
| 7.1 | Хозяйственные нужды | тыс.Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7.2 | Полезный отпуск потребителям | тыс.Гкал. | 23,38 | 20,65 | 44,03 |
| 7.2.1 | отопление | тыс.Гкал. | 19,77 | 17,09 | 36,85 |
| 7.2.2 | в т.ч. горячая вода | тыс.Гкал. | 3,61 | 3,57 | 7,18 |
| 7.2.3 | в т.ч. горячая вода | тыс.м³ | 68,95 | 68,08 | 137,03 |
|  | Себестоимость | тыс.руб. | 62 054,97 | 59 981,53 | 122 036,50 |
| 1 | Сырье и материалы | тыс.руб. | 1 672,64 | 1 477,55 | 3 150,19 |
| 2 | Вода,канализация в т.ч.: | тыс.руб. | 628,56 | 600,34 | 1 228,90 |
| 2.1 | Вода | тыс.руб. | 344,09 | 328,64 | 672,73 |
| 2.2 | Канализация | тыс.руб. | 284,47 | 271,70 | 556,17 |
| 3 | Топливо | тыс.руб. | 28 747,68 | 27 178,66 | 55 926,34 |
| 4 | Электроэнергия | тыс.руб. | 9 728,35 | 11 724,27 | 21 452,62 |
| 5 | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс.руб. | 18 949,54 | 16 979,07 | 35 928,61 |
| 6 | Амортизация, арендная плата | тыс.руб. | 669,17 | 556,12 | 1 225,29 |
| 7 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 460,77 | 407,02 | 867,79 |
| 8 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 1 052,31 | 929,57 | 1 981,88 |
| 9 | Налоги и другие обязательные платежи | тыс.руб. | 145,95 | 128,93 | 274,88 |
| 10 | Всего затрат | тыс.руб. | 62 054,97 | 59 981,53 | 122 036,50 |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 1,53 | 1,36 | 2,89 |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 62 148,42 | 60 064,08 | 122 212,50 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 657,69 | 2 907,84 | 2 775,02 |
| 14 | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 91,92 | 81,20 | 173,11 |

| Смета расходов, утвержденная УГРТ Брянской области по котельной, расположенной по адресу: г. Фокино, ул. Мира,14а на 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Утв. УГРТ 1 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2024 год |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал. | 3,79 | 3,50 | 7,29 |
| 2 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | тыс.Гкал. | 0,08 | 0,07 | 0,16 |
| 3 | Получено теплоэнергии со стороны | тыс.Гкал. | - | - | - |
| 4 | Подано теплоэнергии в сеть | тыс.Гкал. | 3,71 | 3,42 | 7,13 |
| 5 | Потери теплоэнергии | тыс.Гкал. | 0,59 | 0,39 | 0,98 |
| 6 | % потерь | % | 16% | 11% | 14% |
| 7 | Полезный отпуск теплоэнергии (с учетом хоз. нужд) | тыс.Гкал. | 3,12 | 3,03 | 6,15 |
| 7.1 | Хозяйственные нужды | тыс.Гкал. |  |  | - |
| 7.2 | Полезный отпуск потребителям | тыс.Гкал. | 3,12 | 3,03 | 6,15 |
| 7.2.1 | отопление | тыс.Гкал. | 3,12 | 3,03 | 6,15 |
| 7.2.2 | в т.ч. горячая вода | тыс.Гкал. |  |  | - |
| 7.2.3 | в т.ч. горячая вода | тыс.м³ |  |  | - |
|  | Себестоимость | тыс.руб. | 6 564,71 | 6 826,79 | 13 391,50 |
| 1 | Сырье и материалы | тыс.руб. | 223,20 | 216,90 | 440,10 |
| 2 | Вода,канализация в т.ч.: | тыс.руб. | 99,21 | 106,53 | 205,73 |
| 2.1 | Вода | тыс.руб. | 54,31 | 58,32 | 112,62 |
| 2.2 | Канализация | тыс.руб. | 44,90 | 48,21 | 93,11 |
| 3 | Топливо | тыс.руб. | 3 401,28 | 3 461,40 | 6 862,68 |
| 4 | Электроэнергия | тыс.руб. | 686,85 | 827,04 | 1 513,89 |
| 5 | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс.руб. | 1 803,47 | 1 874,11 | 3 677,59 |
| 6 | Амортизация, арендная плата | тыс.руб. | 129,33 | 125,68 | 255,00 |
| 7 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 61,49 | 59,75 | 121,23 |
| 8 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 140,42 | 136,46 | 276,88 |
| 9 | Налоги и другие обязательные платежи | тыс.руб. | 19,48 | 18,93 | 38,40 |
| 10 | Всего затрат | тыс.руб. | 6 564,71 | 6 826,79 | 13 391,50 |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 6 577,19 | 6 838,90 | 13 416,09 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 108,16 | 2 255,73 | 2 180,89 |
| 14 | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 12,27 | 11,92 | 24,18 |

| Смета расходов, утвержденная УГРТ Брянской области по котельной, расположенной по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, 1а на 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Утв. УГРТ 1 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2024 год |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал. | 3,50 | 3,10 | 6,59 |
| 2 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | тыс.Гкал. | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
| 3 | Получено теплоэнергии со стороны | тыс.Гкал. | - | - | - |
| 4 | Подано теплоэнергии в сеть | тыс.Гкал. | 3,41 | 3,03 | 6,44 |
| 5 | Потери теплоэнергии | тыс.Гкал. | 0,33 | 0,23 | 0,56 |
| 6 | % потерь | % | 10% | 8% | 9% |
| 7 | Полезный отпуск теплоэнергии (с учетом хоз. нужд) | тыс.Гкал. | 3,09 | 2,80 | 5,88 |
| 7.1 | Хозяйственные нужды | тыс.Гкал. |  |  | - |
| 7.2 | Полезный отпуск потребителям | тыс.Гкал. | 3,09 | 2,80 | 5,88 |
| 7.2.1 | отопление | тыс.Гкал. | 3,09 | 2,80 | 5,88 |
| 7.2.2 | в т.ч. горячая вода | тыс.Гкал. |  |  | - |
| 7.2.3 | в т.ч. горячая вода | тыс.м³ |  |  | - |
|  | Себестоимость | тыс.руб. | 5 749,19 | 5 729,39 | 11 478,58 |
| 1 | Сырье и материалы | тыс.руб. | 746,87 | 769,77 | 1 516,64 |
| 2 | Вода,канализация в т.ч.: | тыс.руб. | 21,08 | 21,11 | 42,19 |
| 2.1 | Вода | тыс.руб. | 11,54 | 11,55 | 23,09 |
| 2.2 | Канализация | тыс.руб. | 9,54 | 9,55 | 19,09 |
| 3 | Топливо | тыс.руб. | 3 154,47 | 3 087,33 | 6 241,80 |
| 4 | Электроэнергия | тыс.руб. | 642,85 | 594,40 | 1 237,25 |
| 5 | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс.руб. | 1 040,54 | 1 115,46 | 2 155,99 |
| 6 | Амортизация, арендная плата | тыс.руб. | 26,32 | 26,32 | 52,64 |
| 7 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 3,40 | 3,08 | 6,47 |
| 8 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс.руб. | 18,40 | 16,68 | 35,08 |
| 9 | Налоги и другие обязательные платежи | тыс.руб. | 95,26 | 95,26 | 190,51 |
| 10 | Всего затрат | тыс.руб. | 5 749,19 | 5 729,39 | 11 478,58 |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  | - |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 5 760,22 | 5 740,43 | 11 500,66 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 865,83 | 2 052,41 | 1 954,51 |
| 14 | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 11,04 | 11,04 | 22,08 |

| № п/п | Перечень котельных | Тарифы на тепловую энергию, (руб./Гкал) |  |  | Тариф на ГВС, (руб./м³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.01.2024 |  | с 01.07.2024 |
| 1 | г. Фокино, мкр-н Шибенец, ул. К. Маркса | 2 657,69 | 2 907,84 | 161,58 |  | 175,74 |
| 2 | г. Фокино, ул. Мира, 14А БМК | 2 108,16 | 2 255,73 |  |  |  |
| 3 | г.Фокино ул. Крупской, 1а БМК | 1 865,83 | 2 052,41 |  |  |  |

| Перечень котельных | Дата, номер приказа о тарифах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия | ГВС |
| г. Фокино, мкр-н Шибенец, ул. К. Маркса | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| г. Фокино, ул. Мира, 14А БМК | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 №31-2/1-т |  |
| г.Фокино ул. Крупской, 1а БМК | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 №31-2/2-т |  |

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в поселения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции;

- замена изношенных участков тепловых сетей

2. Своевременно проводить осмотры и текущие ремонты тепловых сетей и оборудования котельной.

3. Разработать комплекс мероприятий по снижению потерь теплоносителя.

4. Рекомендуется проводить анализ статистических данных, а именно:

- аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду;

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения;

- отпускаемой тепловой энергии потребителям;

- температуры обратного теплоносителя.

5. При разработке схемы теплоснабжения поселения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).